- 双偏心蝶阀概述：

- 在单偏心蝶阀的基础上进一步改良成型的就是目前应用最广泛的双偏心蝶阀。其结构特征为在阀杆轴心既偏离蝶板中心、也偏离本体中心。双偏心的效果使阀门被开启后蝶板能迅即脱离阀座、大幅度地消除了蝶板与阀座的不必要的过度挤压、刮擦现象、减轻了开启阻距、降低了磨损、提高了阀座寿命。

- 蝶阀产品采用标准

| 结构形式 | 双偏心 |  |
| --- | --- | --- |
| 设计依据 | GB | API |
| 驱动方式 | 手动、蜗轮蜗杆传动、手动、电动 |  |
| 设计标准 | GB/T 12238 | API609、MSS.SP-68 |
| 结构长度 | GB/T12221 | ASMEB16.10、API609、MSS.SP-6８ |
| 连接法兰 | JB/T79、JB/T82、GB/T9115 | ASME B16.5、ASME B16.47 |
| 试验和检验 | JB/T 9092 | API 598 |

- 注：阀门连接法兰及对焊端尺寸可根据用户要求设计制造

- 蝶阀主要零件材料

| 序号 | 材质 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | WCB、CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF3M | 5 | 填料 | 柔性石墨 |
| 2 | 阀杆 | 1Cr13、2Cr13、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti | 6 | 填料压盖 | WCB、CF8、CF8M |
| 3 | 蝶板组合件 | WC+f4、WCB+不锈钢复合件 WCB+F6、CF8、CF8M | 7 | 支架 | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 4 | 填料垫 | 2Cr13 | 8 | 蜗轮蜗杆装置 |  |