- 防结露铝合金压铸蝶阀概述：

- ● 超轻铝合金阀体，扭矩小，使用安装方便，杜绝锈蚀
适用于空调、工业水处理设备，有很强的防结露功能。铝合金压铸阀体，杜绝锈蚀。
在防止结露方面发挥超群的功能。利用多年积累的技术和经验开发的独特的多层次渐近接触式阀座，以及综合其它多项技术的F500系列蝶阀正在越来越多的领域替代其它阀门，具有施工简单、使用寿命长的特点。

- ● 优异持久的密封性能
多层次渐进接触式阀座设计，使阀板在关闭过程中逐渐接触阀座，在保证良好的密封性能的同时，减少不必要的扭矩，从而延长阀座的使用寿命。

- ● 扭矩减小实现了驱动装置的轻量化和小型化

- ● 独有的阀杆密封环防止流体泄漏

- ● 不同材质的阀座，适应不同工况，具有良好的防腐和密封性能

- ● 球形阀板运动轨迹使得阀门转动灵活自如
阀板是按一个完整的球形加工而成，密封面的每一部分都是球面的一部分，即使是阀板的上、下顶端处的轴向密封面处也不例外，这样的密封面在密封时，尽管有了接触，却是相当平滑的，所以力矩减小了，密封性能改善了，特别是轴向密封处的磨擦减小了，采用这一技术的阀座寿命增加了三倍。
标准参数表

| 类型 | F500 | 结构长度 | JIS GB API |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀门公称口径 | 40-300mm | 顶部法兰标准 | 国标标准ISO 5211 |
| 适用法兰规格 | JIS ANSI GB | 标准材质 | 阀体：铝合金 |
| 最大工作压力 | 1.0MPa |  | 阀板：不锈钢 |
| 使用温度范围 | 0-120℃ EPDM 0-70℃ NBR |  | 密封圈：EPDM(MBR) |
| 泄漏试验压力 | 1.1MPa | 喷涂规格 | 聚酯粉体涂料 |
| 阀体试验压力 | 1.5MPa |  |  |
| 驱动形式 | 手柄式、齿轮式、气缸式、电动式 |  |  |

- 外形连接尺寸及重量

| 规格 |  | 尺寸 (mm) |  |  |  |  |  |  |  | 重量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | inch | d | L | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | D1 |  |
| 40 | 11/2" | 42 | 33 | 70 | 145 | 51 | 47 | 68 | 250 | 1.4 |
| 50 | 2" | 52 | 43 | 82 | 145 | 51 | 47 | 68 | 250 | 1.7 |
| 65 | 21/2" | 67 | 46 | 90 | 157 | 51 | 47 | 68 | 250 | 2.1 |
| 80 | 3" | 80 | 46 | 99 | 165 | 51 | 47 | 68 | 250 | 2.3 |
| 100 | 4" | 102 | 52 | 112 | 183 | 51 | 47 | 68 | 250 | 2.8 |
| 125 | 5" | 126 | 56 | 132 | 196 | 60 | 63 | 86 | 330 | 4.8 |
| 150 | 6" | 150 | 56 | 146 | 214 | 60 | 63 | 86 | 330 | 6.0 |

- 外形连接尺寸及重量

| 规格 |  | 尺寸 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm |  | d | L | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | S | D1 |  |
| 40 | 11/2" | 42 | 33 | 70 | 145 | 168 | 35 | 35 | 56 | 132 | 100 | 2.0 |
| 50 | 2" | 52 | 43 | 82 | 145 | 168 | 35 | 35 | 56 | 132 | 100 | 2.3 |
| 65 | 21/2" | 67 | 46 | 90 | 157 | 180 | 35 | 35 | 56 | 132 | 100 | 2.7 |
| 80 | 3" | 80 | 46 | 99 | 165 | 188 | 35 | 35 | 56 | 132 | 100 | 2.9 |
| 100 | 4" | 102 | 52 | 112 | 183 | 206 | 41 | 39 | 68 | 132 | 100 | 3.4 |
| 125 | 5" | 126 | 56 | 132 | 196 | 220 | 58 | 48 | 89 | 149 | 140 | 5.8 |
| 150 | 6" | 150 | 56 | 146 | 214 | 238 | 58 | 48 | 89 | 149 | 140 | 7.4 |
| 200 | 8" | 199 | 60 | 188 | 241 | 272 | 58 | 48 | 89 | 149 | 140 | 9.6 |
| 250 | 10" | 248 | 68 | 220 | 320 | 367 | 67 | 61 | 97 | 200 | 200 | 21.5 |
| 300 | 12" | 297 | 78 | 255 | 355 | 402 | 67 | 63 | 97 | 200 | 200 | 31.0 |