- 凸耳式蝶阀概述：

- 1、结构长度执行：GB/T12221-1989.DIN3202-1999.标准。

2、连接法兰符合：GB、DIN、ANSI、JIS、BS标准。

3、试验与检验按GB/T13927-92《通用阀门压力试验》及API598标准的规定。

| DN | H1 | H2 | H3 | L | φA | φE | φB | φF | DIN PN10 |  | DIN PN16 |  | ANSI B16.1 |  | JIS 10K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | φC | N-φ | φC | N-φ | φC | N-φ | φC | N-φ |
| DN40 | 70 | 110 | 32 | 35 | 12.7 | 92 | 70 | 9 | 110 | 4-φ18 | 110 | 4-φ18 | 98.5 | 4-φ16 | 105 | 4-φ19 |
| DN50 | 76 | 168 | 32 | 45 | 12.7 | 92 | 70 | 9 | 125 | 4-φ18 | 125 | 4-φ18 | 120.5 | 4-φ19 | 120 | 4-φ19 |
| DN65 | 89 | 175 | 32 | 48 | 12.7 | 92 | 70 | 9 | 145 | 4-φ18 | 145 | 4-φ18 | 139.5 | 4-φ19 | 140 | 4-φ19 |
| DN80 | 95 | 181 | 32 | 49 | 12.7 | 92 | 70 | 9 | 160 | 4-φ18 | 160 | 8-φ18 | 152.5 | 4-φ19 | 150 | 8-φ19 |
| DN100 | 114 | 200 | 32 | 55 | 15.8 | 92 | 70 | 9 | 180 | 8-φ18 | 180 | 8-φ18 | 190.5 | 8-φ19 | 175 | 8-φ19 |
| DN125 | 127 | 213 | 32 | 58 | 19.05 | 92 | 70 | 9 | 210 | 8-φ18 | 210 | 8-φ18 | 216 | 8-φ22 | 210 | 8-φ23 |
| DN150 | 140 | 225 | 32 | 59 | 19.05 | 92 | 70 | 9 | 240 | 8-φ23 | 240 | 8-φ23 | 241.5 | 8-φ22 | 240 | 8-φ23 |
| DN200 | 177 | 260 | 36 | 64 | 22.2 | 125 | 102 | 11 | 295 | 8-φ23 | 295 | 12-φ23 | 298.5 | 8-φ22 | 290 | 12-φ23 |
| DN250 | 203 | 292 | 36 | 70 | 28.6 | 125 | 102 | 11 | 350 | 12-φ23 | 355 | 12-φ27 | 362 | 12-φ25 | 355 | 12-φ25 |
| DN300 | 242 | 337 | 36 | 80 | 31.8 | 150 | 125 | 13 | 400 | 12-φ23 | 410 | 12-φ27 | 432 | 12-φ25 | 400 | 16-φ25 |
| DN350 | 267 | 368 | 45 | 80 | 31.8 | 150 | 125 | 13 | 460 | 16-φ23 | 470 | 16-φ27 | 476 | 12-φ29 | 445 | 16-φ25 |
| DN400 | 298 | 400 | 51 | 90 | 33.3 | 210 | 165 | 22 | 515 | 16-φ27 | 525 | 16-φ30 | 539.5 | 16-φ29 | 510 | 16-φ27 |
| DN450 | 318 | 422 | 51 | 109 | 38 | 210 | 165 | 22 | 565 | 20-φ27 | 585 | 20-φ30 | 578 | 16-φ32 | 565 | 20-φ27 |
| DN500 | 349 | 479 | 64 | 135 | 41.15 | 210 | 165 | 22 | 620 | 20-φ27 | 650 | 20-φ33 | 635 | 20-φ32 | 620 | 20-φ27 |
| DN600 | 410 | 562 | 70 | 156 | 50.65 | 300 | 254 | 18 | 725 | 20-φ30 | 770 | 20-φ36 | 749.5 | 20-φ35 | 730 | 24-φ33 |
| DN700 | 520 | 624 | 72 | 169 | 55 | 300 | 254 | 18 | 840 | 24-φ30 | 840 | 24-φ36 | - | - | 840 | 24-φ33 |
| DN750 | 495 | 648 | 72 | 175 | 55 | 300 | 254 | 18 | - | - | - | - | 914.5 | 4-11/4-６ | 900 | 24-φ33 |
| DN800 | 591 | 672 | 83 | 195 | 55 | 300 | 254 | 18 | 950 | 24-φ30 | 950 | 24-φ39 | 977.9 | 4-11/4-6 | 950 | 28-φ33 |
| DN900 | 611 | 768 | 77 | 211 | 74.25 | 300 | 254 | 18 | 1050 | 28-φ33 | 1050 | 28-φ39 | 1086 | 32-φ41 | 1050 | 28-φ33 |
| DN1000 | 665 | 823 | 85 | 229 | 84.2 | 300 | 254 | 18 | 1160 | 28-φ42 | 1170 | 28-φ42 | - | - | 1160 | 28-φ36 |