- 直埋式闸阀概述：

- 这种形式的产品均可在施工时将阀门直接埋入地下，不用垒砌窨井，减少路面开挖面积。极小的井室可保持路面美观，降低施工难度，减少工程造价。该产品设计使用寿命30年，具有长期使用不泄漏、免维护等优点，还可有效避免他人随意开关阀门和偷盗井盖。

- 技术参数

| 型号 | 直埋Z45X-10 | 直埋Z45X-16 |
| --- | --- | --- |
| 公称压力 | 1.0MPa(10kgf/cm2) | 1.6MPa(16kgf/cm2) |
| 公称通径 | 40～400mm | 40～400mm |
| 井管长度 | 0.3～2m | 0.3～2m |
| 井管伸缩调整量 | 0.2～1m | 0.2～1m |
| 密封实验压力 | 1.1MPa(11kgf/cm2) | 1.76MPa(17.6kgf/cm2) |
| 强度实验压力 | 1.5MPa(15kgf/cm2) | 2.4MPa(24kgf/cm2) |
| 适用温度 | -40～90℃ | -40～90℃ |
| 适用介质 | 水、油、天然气及其他非腐蚀性流体 | 水、油、天然气及其他非腐蚀性流体 |
| 驱动方式 | 手动 | 手动 |
| 亦可根据客户要求，提供具有特殊技术参数的产品 |  |  |

- 可用于城镇给排水管网、高层建筑、住宅小区、石油、天然气、电厂、环保、矿山、造纸、发酵等行业。

- 阀门材料表

| 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁 |
| --- | --- |
| 闸板 | 灰铸铁、球墨铸铁、NBR、NR、EPDM |
| 阀盖 | 灰铸铁、球墨铸铁 |
| 阀杆、伸缩杆 | 不锈钢 |
| 密封套 | 黄铜 |
| 阀杆螺母 | 黄铜 |
| 密封圈 | NBR |
| 井管伸缩部分 | 钢管加两层防腐处理 |
| 井室井盖 | 灰铸铁、球墨铸铁 |

- 阀门连接尺寸符合GB17241.6-1998标准，阀门结构长度符合GB/T12221-1989短系列标准，压力试验符合GB/T13927-1992要求。