- 耐磨陶瓷闸阀概述：

- 产品引用标准：
设计与制造：GB12234
结构长度：GB12221
压力温度等级：GB9131
连接法兰：JG/T79 GB9113 HG20593-20635
试验与检验：GB13927 JB/T9092

- Z41CY型陶瓷闸阀产品用途：

陶瓷闸阀适用于公称压力PN1.6～10.0Mpa，工作温度-29～540℃的石油、化工、矿山、冶金、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。

- Z41CY型陶瓷闸阀特别是用于排灰、排渣系统，放料、排污系统中，其使用寿命比普通合金密封面阀门提高10倍以上。

- Z41CY型陶瓷闸阀产品结构特点：

1.密封可靠、性能优良、造型美观、互换性好。
2.Z41CY型陶瓷闸阀闸板、阀座密封面采用最新工程陶瓷材料，按引进美国的先进工艺研制开发制造而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能特强，其使用寿命比普通合金材质密封面高10倍以上。
3.阀体通道和内腔可镶装及喷涂陶瓷衬里，可与陶瓷衬里管道连接组成耐磨管路系统，用于排灰排渣及放料排污系统可有效地延长系统的使用寿命。
4.Z41CY型陶瓷闸阀采用高性能填料。
5.传动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等，满足各种工程需要及用户要求。

- Z41CY型陶瓷闸阀主要零件的材料说明：

| 阀体 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀盖 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
| 阀板 | WCB+工程陶瓷 | ZGCr5Mo+工程陶瓷 | ZG1Cr18Ni9Ti+工程陶瓷 |
| 阀座 | 工程陶瓷 | 工程陶瓷 | 工程陶瓷 |
| 阀杆 | 2Cr13 | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti |
| 阀杆螺母 | ZCuA110Fe3 | ZCuA110Fe3 | ZCuA110Fe3 |

- 潍坊潍高阀门专业销售各种阀门，球阀，蝶阀，闸阀，截止阀，止回阀，调节阀，衬氟衬胶阀门，不锈钢阀门，安全阀，减压阀，租火呼吸阀，疏水阀，电磁阀，旋塞阀，柱塞阀，氧气铜阀门，排气阀排污阀，仪表针型阀，电站阀门，氨用阀门，水利阀门，油田阀门，减温减压装置，特殊冶金阀门等等，通用网址：www.sdweigao.com,www.wfvalve.com欢迎新老客户前来采购，联系电话0536-8383966