- 不锈钢氧气截止阀

- JY41W不锈钢氧气截止阀采用材质优良的硅黄铜或不锈钢铸造而成，具有机械强度高，耐磨损、安全性好等优点。使用在氧气管路上，具有最佳的防爆阻燃性能，消除了氧气管路上的不安全因素。

- 一、JY41W不锈钢氧气截止阀主要用途：  
氧气专用截止阀采用材质优良的硅黄铜或不锈钢铸造而成，具有机械强度高，耐磨损、安全性好等优点。使用在氧气管路上，具有最佳的防爆阻燃性能，消除了氧气管路上的不安全因素。

- 二、JY41W不锈钢氧气截止阀特点：  
1、防燃阻火：主要部件的材质为铜合金，属不可燃材料，即使与高速气流中的固体粒子碰撞也不会产生火花。因此，本阀具有最佳的防燃阻火性能  
2、安全可靠：本阀带有防尘、防水、防油污装置，所有与氧气接触的阀件在组装前均经过严格脱脂和禁油措施，填料材质为聚四氟乙烯，可确保使用时安全可靠

- 三、JY41W不锈钢氧气截止阀产品型号：JY41W-16P、JY41W-16R、JY41W-16RL、JY41W-25P、JY41W-25R、JY41W-25RL、JY41W-40P、JY41W-40R、JY41W-40RL

- 四、JY41W不锈钢氧气截止阀性能参数：

| 公称通径（DN） |  | 15－400 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力（MPa） |  | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 试验压力 （MPa） | 强度 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
|  | 密封 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| 适用温度 |  | ≤200℃ |  |  |
| 适用介质 |  | 氧气 |  |  |
| 阀体 |  | 硅黄铜、不锈钢 |  |  |
| 阀杆 |  | 不锈钢 |  |  |
| 阀芯 |  | 铜、不锈钢 |  |  |
| 填料 |  | 聚四氟乙烯 |  |  |