- 不锈钢蜗轮蝶阀

- D373W不锈钢蜗轮蝶阀产品用途
对夹式硬密封蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和载断流体使用
D373W不锈钢蜗轮蝶阀产品特点
1、对夹式硬密封蝶阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能
2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点
3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长
4、大规格蝶板采用绗架结构，强度高，过流面积大，流阻小
5、对夹式硬密封蝶阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装
6、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用

- D373W不锈钢蜗轮蝶阀产品型号：D373W-10P、D373W-10R、D373W-10RL、D373W-16P、D373W-16R、D373W-16RL、D373W-25P、D373W-25R、D373W-25RL
D373W不锈钢蜗轮蝶阀性能参数

| 型号 |  | D373H-10C～40 | D373H-10P～40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作压力（MPa） |  | 1.0～4.0 |  |
| 适用温度（℃） |  | ≤300 |  |
| 适用介质 |  | 水、油品、蒸汽等 |  |
| 材料 | 阀体、蝶板 | 铸钢 | 奥氏体不锈钢 |
|  | 阀杆 | 40Cr | 奥氏体不锈钢 |
|  | 密封面配对材料 | 不锈钢/不锈钢 | 不锈钢/司太立 |
|  | 填料 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 |