- 气动衬氟旋塞阀

- 本产品采用阀体内腔，塞体等内部构件均为衬里部件，使产品在几乎所有强酸，强碱，盐，强氧化剂和有机溶剂等介质中均能适用。其介质流量与阀六开度基本呈流线性递增，可用于控制阀门的流量之用。公称通径：DN15~250mm,1/2”~10”　公称压力：PN1.0~4.0Mpa,Class150~300Lb

- 连接形式：法兰连接

- 驱动装置：手动，电动，气动

- 适用介质：硫酸，氢氟酸，磷酸，氯气，强碱，王水等具有强腐蚀性的介质。

- 【主要材料】

| 名称 | 材料 | 碳素钢 | 合金钢 | 不锈耐酸钢 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀体 蝶板钢心 |  | 铸钢WCB | 铬钼铸钢ZG1CrMo | 铬镍钛铸钢ZG1Cr18Ni9Ti |
| 阀杆 |  | 铬不锈钢2Cr14 | 铬钢40Cr | 铬镍钛钢1Cr18Ni9Ti |
| 阀座 |  | 增强聚四氟乙烯PTEF |  |  |
| V型垫 |  | 聚四氟已烯PTEF |  |  |
| 膜片 |  | 铬镍钛钢1Cr18Ni9Ti |  |  |