- 全天候防火呼吸阀概述：

- QZF-89型全天候防火呼吸阀安装在固定顶罐上的通风装置，起减少油品蒸发损耗，控制储罐压力及阻止外界火焰传入的作用。该阀具有通风量大，泄漏量小，耐腐蚀等特点，并有静电接地线，使该阀与罐体保持等电位。该阀具有防冻性能，适用于寒冷地区。
产品用途：该阀是安装在固定顶罐上的通风装置，起减少油品蒸发损耗，控制储罐压力及阻止外界火焰传入的作用。

- 全天候防火呼吸阀主要性能规范：

| 正压 | 0.3～1.6MPa |
| --- | --- |

- 全天候防火呼吸阀主要外形尺寸：

| 规格 | 图号 | 安装尺寸（毫米） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | L | D | D1 | D2 | n | d |
| DN20 | QZF-50 | 360 | 362 | Φ140 | Φ110 | Φ90 | 4 | 14 |
| DN80 | QZF-80 | 445 | 513 | Φ185 | Φ150 | Φ125 | 4 | 18 |
| DN100 | QZF-100 | 445 | 513 | Φ205 | Φ170 | Φ145 | 4 | 18 |
| DN150 | QZF-150 | 610 | 640 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 8 | 18 |
| DN200 | QZF-200 | 700 | 770 | Φ315 | Φ280 | Φ255 | 8 | 18 |
| DN250 | QZF-250 | 828 | 918 | Φ370 | Φ335 | Φ310 | 12 | 18 |