- ZBSF全不锈钢电磁阀概述：

- ZBSF系列全不锈钢电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器.它在接受电控信号能自动开启或关闭,实现对管道中的流体的通断或流量调节控制.本系列电磁阀可广泛地应用于纺织,印刷,化工,塑料,橡胶,制药,食品,建材,机械,电器,表面处理等生产和拉研部门以及浴室,食堂,空调等人们日常生活设施中.ZBSF-Y系列电磁阀主要用于腐蚀性液体,超净液体和食用液体介质的控制.ZBSF系列电磁阀主要用于腐蚀气体,超净气等气体介质控制。

- ZBSF全不锈钢电磁阀性能参数：

| 工作介质 | 腐蚀性气体、短冷流体、食用流体ZBSF-1：气体用ZBSF-1Y：液体用ZBSF-2：气体用ZBSF-2Y |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 介质温度(℃) | ZBSF-1：（1Y）≤60℃；ZBSF-2：（2Y）≤200℃ |  |  |  |  |  |  |
| 公称压力(Mpa) | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 工作压力(Mpa) | 0 - 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 电源电压 | AC220V,其余规格可作特殊订货 |  |  |  |  |  |  |
| 额定流量系数(KV) | 按JB/T352-94规定 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏量(m1/min) | 按JB/T352-94.F规定 |  |  |  |  |  |  |
| 公称通径(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 功耗(AV) | 40 |  |  | 50 |  |  |  |

- ZBSF全不锈钢电磁阀安装尺寸：

| DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | n_d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 130 | 153 | 90 | 60 | 41 | 14 | 3 | 4-￠14 |
| 15 | 130 | 153 | 95 | 65 | 46 | 14 | 3 | 4-￠14 |
| 20 | 150 | 153 | 105 | 75 | 56 | 16 | 3 | 4-￠14 |
| 25 | 160 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-￠14 |
| 32 | 180 | 176 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-￠18 |
| 40 | 200 | 176 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-￠18 |
| 50 | 230 | 192 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-￠18 |