- T型管道过滤器概述：

- T型管道过滤器是管道输送液体过程中清除固体杂质的设备。液体流经过滤器时，其中的杂质被滤出，可保护机泵、压缩机、仪表和其它设备正常工作。当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，去除滤出的杂质后，重新装入即可，使用维护极为方便。化工、石油生产及城市供热中的弱腐蚀性物料。如水、氨、油品、烃类等。化工生产中的腐蚀性物料。如纯碱、硫酸、硝酸、醋酸等。制冷、空分生产中的低温物料。如液甲烷、液氮、液氧及各种冷剂。轻工食品、制药生产中有卫生要求的物料。如啤酒、饮料、医药用品等。可拦截的固体颗粒粒径：131～2032μm。PN1.6～5.0MPa DN50～300壳体材料：铸铁、碳钢、不锈钢。

- 过滤器适用范围

- 公称通径：50～300mm 
公称压力：10～4.0MPa 
工作温度：-196～400℃
工作介质：

- ST14型正折流式T型过滤器

| 公称直径 | 主要尺寸 |  |  |  | 排放□“B” | 参考重量 （KG） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | L1 | L2 | H | R1/2" |  |
| 50 | 300 | 526 | 164 | 164 |  | 13.9 |
| 65 | 338 | 594 | 184 | 184 |  | 19.5 |
| 80 | 368 | 652 | 196 | 196 |  | 24.3 |
| 100 | 423 | 735 | 220 | 175 |  | 36.1 |
| 125 | 466 | 814 | 240 | 194 |  | 55.3 |
| 150 | 521 | 917 | 270 | 217 |  | 74.1 |
| 200 | 630 | 1108 | 320 | 268 |  | 145.0 |
| 250 | 738 | 1310 | 370 | 320 |  | 220.1 |
| 300 | 846 | 1512 | 420 | 372 |  | 317.9 |