- 高低篮式过滤器概述：

- SBL34高低篮式过滤器是工业生产中不可缺少的管道附件，安装在管道上能滤除流体中的固体杂质，保证管线设备系统正常地运行，可使流体更加纯净，获得理想的工业产品；使用一段时间后打开上盖取出象提蓝子式的过滤网，一经洗刷即可以恢复如新。因此，在石油、化工、制药、食品等行业中得到了广泛的应用，深受用户的青睐。

- 主要零件材料

| 壳体材质 | 铸铁、碳钢 | 不锈钢 |
| --- | --- | --- |
| 滤框滤网材质 | 不锈钢 |  |
| 密封件材质 | 耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯 |  |
| 工作温度(℃) | -30～+380 | -80～+450 |
| 公称压力(MPa) | 0.6～6.4 (150Lb～300Lb) |  |
| 过滤精度（目/in） | 10-300 |  |
| 连接方式 | 法兰、对焊 |  |

- 连接尺寸及重量

- 高低篮式过滤器外形尺寸 mm

| 公称直径DN | 主要尺寸 |  |  |  |  |  | 排放□“B” | 参考重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | φ | L | H1 | H2 | H3 | H（拆卸滤网距离） |  |  |
| 25 | 76 | 220 | 110 | 70 | 280 | 520 | R1/2" | 15 |
| 32 | 76 | 220 | 110 | 70 | 285 | 525 |  | 19 |
| 40 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | 630 |  | 24 |
| 50 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | 630 |  | 29 |
| 65 | 140 | 330 | 160 | 110 | 400 | 750 |  | 40 |
| 80 | 168 | 340 | 180 | 140 | 460 | 860 |  | 55 |
| 100 | 219 | 420 | 220 | 170 | 550 | 1040 | R3/4" | 103 |
| 150 | 273 | 500 | 310 | 220 | 720 | 1375 |  | 181 |
| 200 | 325 | 560 | 390 | 280 | 900 | 2005 |  | 303 |
| 250 | 426 | 660 | 480 | 320 | 1070 | 2320 |  | 439 |
| 300 | 478 | 750 | 640 | 400 | 1360 | 2870 |  | 625 |