- CS47H可调双金属片疏水阀概述：

- CS47H可调双金属片疏水阀结构独特、性能优良、排水量大、漏汽温度可调节，过冷度在2℃左右，可能排除大量冷空气和其它不凝汽体，不会产生汽堵现象。可更换内件，易于维修和调整。

- 疏水阀主要性能规范

| 型号Type/项目Item | CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C | CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 | CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40 | 单位 Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力 Nominal Pressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | Mpa |
| 壳体试验压力 Shell Test Pressure | 2.4 | 3.8 | 6.0 |  |
| 最高工作压力 Max | 1.6 | 2.5 | 4.0 |  |
| 最高工作温度Max Works Temperature | 203 | 220 | 247 | ℃ |
| 最高允许温度Max Vouchsafement Temperature | 425 | 425 | 425 |  |
| 工作介质 Working Medium | 蒸汽、凝结水Stemam |  |  |  |

- 疏水阀主要零件材料

| 型号Type/项目Item | CS 17 H、CS47H、CS 67 H 16 C、25C、40 C |
| --- | --- |
| 阀体Body | 碳钢Carbon Steel |
| 阀盖Donner |  |
| 阀芯 | 不锈钢Atainless Steel |
| 阀座Seat | 不锈钢Atainless Steel |
| 热敏元件 | 热双金属片 |
| 过滤器Percolator | 不锈钢Atainless Steel |

- 疏水阀主要外型及连接尺寸

| 型号 Type | DN | 螺纹连接 |  |  |  | 承接焊连接 |  |  |  |  | 法兰连接 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RC | L | H | W | L | H | W | d’ | T | L | H | D | K | d | C | F | N-φ |
|  |  | (mm) |  |  |  | (mm) |  |  |  |  | (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
|  | 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 |
|  | 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 |
|  | 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 |
|  | 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
|  | 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
| CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
|  | 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 |
|  | 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 |
|  | 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 |
|  | 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 230 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
|  | 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
| CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 250 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
|  | 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 |
|  | 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 |
|  | 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 |
|  | 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
|  | 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |