- AY42H、YA802Y安全溢流阀概述：

- AY42H、YA802Y安全溢流阀可用于高压注水泵站的管路上，作为超压保护装置。

- 主要性能规范：

| 型号 | 公称压力 | 开启压力分级 | 工作温度（℃） | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AY42H-160 YA802Y-160 | 16.0 | 6.3～16.0 | 200 | 水、油品等 |
| AY42H-250 YA802Y-250 | 25.0 | 10.0～25.0 |  |  |
| AY42H-400 YA802Y-400 YA802Y-600 | 40.0-60.0 | 20.0～60.0 |  |  |

- YA802Y外形尺寸和连接尺寸

| 型号 | 公称通径 | 尺寸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rc | ZG | L | L1 | ≈H |
| YA802Y-600 | 15 | 1/2" | 1/2" | 52 | 90 | 250 |
|  | 25 | 1" | 1" | 52 | 113 | 275 |
|  | 40 | 11/2" | 11/2" | 52 | 157 | 336 |

- AY42H外形尺寸和连接尺寸

| 型号 | 公称通径 | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | D1 | K | M | Z-?d | b | L | L1 | Rc | ≈H |
| AY42H-160 AY42H-250 AY42H-400 | 15 | 135 | 95 | 25 | M48×2 | 4-22 | 25 | 65 | 140 | 1/2" | 329 |
|  | 25 | 165 | 115 | 30 | M52×2 | 6-26 | 28 | 80 | 150 | 1" | 447 |
|  | 25 | 200 | 145 | 38 | M80×3 | 6-29 | 40 | 90 | 180 | 11/2" | 485 |
|  | 32 | 225 | 170 | 42 | M100×3 | 6-33 | 50 | 100 | 200 | 21/2" | 570 |