- 电动扇形盲板阀

- 电动扇形盲板阀又名电动扇形眼镜阀，电动翻板阀，主要由左阀体、右阀体、扇形闸板、不锈钢波纹管、电动驱动装置、电动夹紧装置等零件组成。阀体采用三点式锁紧扇形闸板结构。密封部位采用不锈钢与橡胶密封圈，密封性能好，使用寿命长，密封圈设在闸板上，便于维护时更换密封圈。电动操作、工作平稳、启动灵活、动作可靠。夹紧机构采用丝杆螺母进行夹紧，自锁性好。电动扇形眼镜阀设有不锈钢波纹管，具有伸缩性强、使用寿命长等特点。

| DN | D | D1 | b | n-φd | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 440 | 395 | 22 | 12-φ22 | 580 |
| 350 | 490 | 445 | 24 | 12-φ22 | 580 |
| 400 | 540 | 495 | 24 | 16-φ22 | 680 |
| 450 | 595 | 550 | 24 | 16-φ22 | 680 |
| 500 | 645 | 600 | 24 | 16-φ22 | 680 |
| 600 | 755 | 705 | 26 | 20-φ26 | 680 |
| 700 | 860 | 810 | 26 | 24-φ26 | 680 |
| 800 | 975 | 920 | 26 | 24-φ30 | 680 |
| 900 | 1075 | 1020 | 26 | 24-φ30 | 710 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 26 | 28-φ30 | 710 |
| 1100 | 1275 | 1220 | 26 | 28-φ30 | 710 |
| 1200 | 1375 | 1320 | 26 | 32-φ30 | 730 |
| 1300 | 1475 | 1420 | 26 | 32-φ30 | 830 |
| 1400 | 1575 | 1520 | 26 | 36-φ30 | 830 |
| 1500 | 1675 | 1620 | 26 | 36-φ30 | 830 |