- 角式隔膜排泥阀概述：

- 100S角式隔膜排泥阀是一种角型隔膜式截止类阀门。通常安装在污水处理厂沉定池底部，用以排除池底沉定的泥和污物。阀门内部为尼龙强化橡胶隔膜，并设计为角型结构，利用污物的顺利排除，安装方便，使用寿命长。

- 角式隔膜排泥阀主要零件材料

| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀瓣、弹簧 | 膜片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 铸铁、球墨铸铁、铸钢 | 不锈钢 | 尼龙强化橡胶 |

- 角型隔膜式排泥阀主要技术参数

| 公称压力MPa | 试验压力MPa |  | 适用温度 | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 壳体 | 密封 |  |  |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80℃ | 水、污水 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 |  |  |

- 角型隔膜式排泥阀主要连接尺寸mm

| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 |

- 安装结构图：