- 手动快开排泥阀概述：

- SD44X手动快开排泥阀主要用于自来水公司各类水池外，用以排除池底泥沙或污物。本阀由主阀、齿轮箱、齿条手柄、挡位等组成。工作时只要把手柄往下按定位就可以开启，相反就快速关闭。

- 二、技术参数：

- 公称压力：1.0MPa    适用介质：水、污水、泥沙

- 适用温度：常温         阀体齿轮材料：HT200

- 阀杆材料：不锈钢       阀瓣材料：衬胶板NBR

- 三、主要外型尺寸：

| 公称通径 (mm) | 尺 寸(mm) |  |  | 接管螺纹G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | L1 | L2 |  |
| 80 | 480 | 135 | 125 | 1/2〞 |
| 100 | 500 | 145 | 125 | 1/2〞 |
| 150 | 620 | 175 | 145 | 1/2〞 |
| 200 | 735 | 225 | 185 | 1/2〞 |
| 250 | 805 | 260 | 205 | 1/2〞 |
| 300 | 940 | 280 | 245 | 3/4〞 |
| 350 | 1100 | 305 | 270 | 3/4〞 |
| 400 | 1200 | 340 | 310 | 1〞 |