一、概述

我厂生产的直线振动筛是利用振动电机激振的原理，使物料在筛面上被抛起，同时向前做直线运动，以匹配的筛网达到筛分的目的。适用于0.074~6mm任何干式物料的筛分，最大给料颗粒不大于10mm。

二、主要用途：

磨料、化工、医药、建材、粮食、碳素、石英砂、陶粒砂、化肥等行业中的干式粉状或粒状物的筛分。

三、特点：

与摇摆筛、电磁筛、旋振筛相比，本筛机有如下特点：筛分精度高，结构较简单，维修方便，耗能少，噪音小，封闭性好，减小粉尘污染，筛网寿命较长。

规格型号：

| 型号 | 筛面尺寸（mm） | 筛面层数 | 筛面倾角 | 振动频率 | 振幅（mm） | 功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SZF-520 SZF-520 SZF-520 SZF-520 SZF-520 SZF-520 | 2000×2500 | 1 2 3 4 5 6 | 1°-7° | 1000 | 3-4.5 | 2×0.4 2×0.4 2×0.4 2×0.75 2×0.75 2×0.75 |
| SZF-1020 SZF-1020 SZF-1020 SZF-1020 SZF-1020 SZF-1020 | 2000×1000 | 1 2 3 4 5 6 | 1°-7° | 1000 | 3-4.5 | 2×0.75 2×0.75 2×0.75 2×1.5 2×1.5 2×1.5 |
| SZF-525 SZF-525 SZF-525 SZF-525 SZF-525 | 2400×500 | 1 2 3 4 5 | 1°-7° | 1000 1000 1500 1000 1000 | 3-4.5 | 2×0.4 2×0.4 2×0.4 2×0.75 2×0.75 |
| 型号 | 筛面尺寸（mm） | 筛面层数 | 筛面倾角 | 振动频率 | 振幅（mm） | 功率（kw） |
| SZF-1025 SZF-1025 SZF-1025 SZF-1025 SZF-1025 | 2400×1000 | 1 2 3 4 5 | 1°-7° | 1500 1500 1000 1500 1000 | 3-4.5 | 2×0.4 2×0.4 2×0.4 2×0.75 2×0.75 |
| SZF-1030 SZF-1030 SZF-1030 SZF-1030 SZF-1030 SZF-1030 | 3000×1000 | 1 2 3 4 5 6 | 1°-7 | 1500 | 3-4.5 | 2×1.1 2×1.1 2×1.1 2×1.5 2×1.5 2×1.5 |
| ZSF-1035 ZSF-1035 ZSF-1035 ZSF-1035 ZSF-1035 ZSF-1035 | 3500×1000 | 1 2 3 4 5 6 | 1°-7° | 1500 | 3-4.5 | 2×1.1 2×1.1 2×1.5 2×1.5 2×2.2 2×2.2 |
| SZF-1040 SZF-1040 SZF-1040 SZF-1040 SZF-1040 SZF-1040 | 4000×1000 | 1 2 3 4 5 6 | 1°-7° | 1500 | 3-5 | 2×1.1 2×1.1 2×2.2 2×2.2 2×2.2 2×2.2 |
| ZSF-1045 ZSF-1045 ZSF-1045 ZSF-1045 ZSF-1045 ZSF-1045 | 4500×1000 |  | 1°-7° | 1500 | 3-5 | 2×2.2 2×2.2 2×2.2 2×3 2×3 2×3 |

注（一）：本设备可按坐式或吊式供货

（二）：可根据用户需要重新设计

四、筛分原理：

物料从给料机均匀的进入筛分机的进料口，在振动电机的激振下向前方边跳动边筛分，通过多层筛网筛分出数中产品和不合格的筛上，筛下物，并且分别从各自的出口排出，流入料仓或盛料筒。

型号说明：

S  Z  F  6 — 5  2  0 型

筛面长2000mm

筛面宽500mm

筛面层数6层

粉料

电机振动

筛分机

五、结构说明：

本筛机主要有筛箱、筛框、筛网、振动电机、减震弹簧、支架等组成。

1、筛箱：有数种厚度不同的钢板焊接而成，具有一定的强度和刚度，筛机的主要组成部分。

2、筛框：由松木或变形量较小的木材制成，主要用来保持筛网平整，到正常筛分。

3、压铁：用来固定筛框，防止其位移。

4、压紧螺栓：与压铁共同固定筛框，防止筛框上下移位。

5、减震弹簧：阻止振动传给地面同时支持筛箱的全部重量，安装时，

簧必须垂直于地面。

6、振动电机：由本厂设计生产（使用与维修方法见本厂振动电机使用明书）。每台筛机配有两台规格型号相同的电机。

注意：两台电机必须互为反向旋转（即一台顺时针、一台逆时针）。

同时，在筛机运转时，输电线不能接触电机外壳和筛机机体，以免磨破线皮，造成短路事故，烧坏电机。振动电机是筛机激振力的来源，使用时务必注意防潮，防尘，定期维修，并且不得随便调动偏心块，影响筛机的正常运行，如有问题可与本厂联系。

7、支架：有四个支柱和两个槽钢组成，支持着筛箱，安装时必须垂直于地面，两支柱下的槽钢应互相平行。

SZF直线振动筛结构示意图

六、安装与调试：

新筛机安装好以后，应按以下要求检查：

1、检查电机绕组对地的绝缘电阻，若运输中受潮，必须烘干后方能使用。

2、检查电机的接线，两电机关联后必须反转。

3、检查筛机，电机的连线螺钉必须紧固。

4、检查支架安装的是否垂直，稳固，支柱不得有悬空。

5、以上各项没有问题，方能开机试车，先空载半小时，此间观察筛机，启动是否平稳迅速，运行是否平稳有无特殊噪声，同时观察振幅牌（标牌），看振幅是否合格，以上都正常方可投产。

七、操作规程：

1、准备：操作者应先阅读交班记录，然后检查筛网是否完好，筛框是否压紧，各连接螺钉是否牢固，弹簧支架是否正常。

2、启动：给电机开动空机，运行数分钟，正常后才能给料生产。若有异常应先排除故障在生产。

3、运转：正常生产操作者不得随便离开岗位，以免发生事故。

4、停机：先停给料机，再停筛机，并写好交班记录。

八、维修：

1、操作者每天上班时必须检查筛网和筛分质量，做到及时更换筛网。

2、每天随时检查连接螺钉，以免松动。

3、每半年小保养维护一次，每年大保养维护一次。

筛网安装说明：

1、网架的组成：上压网木条（厚3公分）  整体骨架（厚7公分）下压网木条（厚1公分）

2、首先把下压网木条与整体网架分离，然后把托网铺平并拉紧，再把下压网木条与骨架按原来位置钉紧。

3、再把木框反过来，把上压网木条与骨架分离并在每个木方各中放置3个橡胶球，然后把工作网铺平并拉紧（筛网要比筛框长50mm-70mm,高度和筛框保持一致）再用小钉（1.5公分）把工作网与骨架钉在一起，最后把上压网木条与整体骨架按原位钉紧。