用  途： 
   ZX升降台系列钻铣床，是我厂结合钻床、铣床等机床优点，研制开发的经济型钻铣床。其结构合理、操作方便，即可进行中小型机械零部件的平面、端面、沟槽等铣屑加工，又可进行部件的打孔、扩孔、铰孔、攻丝、镗孔加工，如配用碗形砂轮，又可进行部件的平面及导轨等加工面的磨屑加工，达到一机多用，节能高效，是机械加工、模具制造及修配行业理想加工设备。

| 主要技术参数 | ZX6350D |
| --- | --- |
| 钻孔最大直径(mm) | 50 |
| 端铣最大宽度(mm) | 100 |
| 立铣最大直径(mm) | 25 |
| 镗孔最大直径(mm) | 120 |
| 最大攻丝直径(mm) | M16 |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 80-460 |
| 主轴转速范围(r.p. | (立)115-1750 (卧)40-1300 |
| 主轴行程(mm) | 120 |
| 工作台尺寸(mm) | 1200×280 |
| 工作台行程(mm) | 700×300 |
| 外型尺寸(mm) | 1400×1400×2100 |
| 电动机功率(kw) | 2.2 1.5/2.2 |
| 机床重量(kg) | 1300/1400 |

产品名称：多功能钻铣床