XGN15一1 2系列高压计量柜采用敷铝锌板或不锈钢板(户外式)制作，为全密封结构特殊的防窍电XGN15一1 2系列高压计量柜采用敷铝锌板或不锈钢板(户外式)制作，为全密封结构特殊的防窍电设计以及配置的高精度电流、电压互感器，保证了计量的安全可靠、准确，多功能电子表的选用，极大的方便了用户需求。

根据安装场所的不同，XGN15一12系列高压计量柜分为户内和户外式，户内式不仅可单独使用，而且还可方便地与环网开关柜或其它高压开关柜并柜使用，户外式又分柱上式和落地式两种，均采用不钢外壳、坚固耐用、美观大方。尤其是落地式带开关计量柜具有方便检修、抄表等特点而备受用户欢迎。

技术参数：

名称                单位            参数          备注

额定电压                         kV              12

额定电流      A                             由计量负荷确定

电压互感器变比                      10/0.1        0.2级

电流互感器变比                      /5            0.2级  一次电六由计量荷确定

额定短时耐受电压1min kV             42

额定雷电冲击耐受电压 kV             75

使用环境条件：

环境温度上限+40℃，下限一15℃；

相对温度不大于90％(+25℃)：

海拔高度不超过1000米；

地震烈度不超过8度：

没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

设计以及配置的高精度电流、电压互感器，保证了计量的安全可靠、准确，多功能电子表的选用，极大的方便了用户需求。

根据安装场所的不同，XGN15一12系列高压计量柜分为户内和户外式，户内式不仅可单独使用，而且还可方便地与环网开关柜或其它高压开关柜并柜使用，户外式又分柱上式和落地式两种，均采用不钢外壳、坚固耐用、美观大方。尤其是落地式带开关计量柜具有方便检修、抄表等特点而备受用户欢迎。