太阳能风光互补路灯的优点：
           1、环保节能：以太阳能、风能为能源，绿色环保、省电节能。
           2、使用安全：系统电压低于36V，符合安全用电标准。
           3、造型美观：采用全方位造型设计，美化城市照明环境。
           4、安装简单：不用铺设电缆，安装维护简单、方便。
           5、成本降低：能源互补，减少配置，降低成本。
           6、使用方便：置入集电环，实现无人职守，免解缆。
           7、功效更高：低风速启动，合理吸收风能，大风限速保护系统。

风光互补路灯配置： 垂直轴风力发电和太阳能电池板以10：3的配比进行设计，适用于大多数城市道路。 例如10米高路灯配置： 灯笼型垂直轴风力发电机--300W； 太阳能电池板--75W； 灯杆高度--10米； 灯泡功率--75陶瓷金卤灯或120W无极灯 蓄电池--100AH免维护； 亮灯时间--10h/d； 2、单纯风力发电路灯配置： 垂直轴风力发电机单独供电，适用于海边及风力资源较好的城市道路。 例如10米高路灯配置： 灯笼型垂直轴风力发电机--300W； 灯杆高度--10米； 灯泡功率--75陶瓷金卤灯或120W无极灯 蓄电池--100AH免维护； 亮灯时间--10h/d； 3、蓄电池配置：蓄电池采用胶体蓄电池，安装在路灯灯杆中间，既作为蓄电池箱同时可用作广告灯箱。胶体蓄电池寿命较长，工作稳定性较高。 4、控制系统：风光互补控制器或风力发电控制器对于蓄电池的充放电控制非常关键，必须将其控制在较平稳的变化范围内。控制器的好坏对于蓄电池以及光源的寿命起到至关重要的作用。例如：常用蓄电池一般寿命在2-3年，采用高稳定性控制器，其寿命可达到5-8年。 5、光源：一般采用陶瓷金卤灯，无极灯虽然比较节能，但是到一定功率后必须采用交流电，存在一定功率损耗，增加了易损电子元件。而且无极灯由于含汞，对今后的处理是个环境隐患。对于现在很多人提出的采用LED作为路灯照明光源，现在时机还未成熟，LED由于其眩光值较高，在现有的道路验收标准未改变的前提下，无法通过最终验收，对于道路安全性也是一个隐患。 6、太阳能电池组件：我们一般认为单晶硅太阳能电池具有光电转换效率高的特点，故一般都喜欢采用它。其实对于新能源路灯而言，由于其独立供电，供电持续性要求较高，故采用弱光性较强的多晶硅太阳能电池效果较好。（注：两者差异不明显）