1-1、品名及型号：NTA-05自动封箱机

适用纸箱：（L）300-600 （W）200-500（H）200-500mm

台面高度：470-780mm

封箱速度：18米/分钟

机械尺寸：约(L)1700 (W)830 (H)1500mm

使用电源：220V/50HZ

机器功率：120W*2=240W

使用胶带：2.5英寸

机器重量：约120kgs

机器作用:贴纸箱的中间部位透明胶

1-2、品名及型号：NTG-09L自动角边封箱机

适用纸箱：（L）200-600（W）200-500（H）200-500mm

台面高度： 580-830mm

封箱速度：12米/分钟

机械尺寸：约(L)2357 (W)1256 (H)1527mm

使用电源：220V/50HZ

机器功率：200W*5=1000W

使用气源：5-6kg/cm2

使用胶带：2.5英寸

机械重量：约380kgs

机器作用: 贴纸箱的两边部位透明胶,与NTA-05形成“工”字形封箱效果

1-3、品名及型号：无动力滚筒线

滚面尺寸：(L)1000 × (W)600mm

台面高度：650mm

支撑方式：脚杯固定

作用：封箱完成后未能及时搬离线体作缓冲用

纸箱尺寸变化时需人工摇动调整杆，适用于一段时间内纸箱尺寸没有变化的情况！人工调整的时间约为1分钟左右！