电器类

BXM(D)51系列防爆照明（动力）配电箱

BXX51系列防爆动力检修箱

BXQ51系列防爆动力（电磁）起动箱

BXS系列防爆检修电源插座箱

BXK系列防爆控制箱

BZC51系列防爆操作柱

BLK53系列防爆断路器

BHZ51系列防爆转换开关

BQXN系列防爆倒顺开关

BZM10系列防爆照明开关

BZX51系列防爆行程开关

BQC53系列防爆电磁启动器

BQC54系列防爆综合电磁启动器

BQJ51系列防爆自耦减压起动箱   关键字：减压器，控制器防爆电器

BQJ51系列防爆星三角启动器

BQXR51系列防爆软启动

BQX52系列防爆变频器

BZA53系列防爆控制按钮

LA5817系列防爆电动葫芦按钮

BZA53系列防爆消防报警按钮

BAL125系列防爆电铃

BYB系列防爆仪表箱

BBK系列防爆控制变压器

BDD系列防爆电笛

BCX53系列防爆插销

BCX53-30/60系列防爆插销

BCX54系列防爆插接装置

YT系列防爆无火花连接器

YB系列隔爆型防爆电动机

KTH系列防爆电话机

BDJ301系列防爆对讲机

BAF系列防爆轴流风机

BFA系列防爆排风扇

BTS系列防爆摇头扇

BT35系列防爆轴流风机

BAS51系列防爆吊扇         BDR52系列防爆电加热器

适用范围，

1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。

2：IIA,IIB,IIC爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（IP54,IP65）.

4:温度组别，T1~T4/T5,T6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

灯具类

BAY51系列防爆荧光灯

BAY-Q系列防爆防腐全塑荧光灯

BAY51-J系列防爆洁净荧光灯

BAY51系列防爆荧光灯（IIB``IIC）

型号含义：

BAY-	                                                                                            Dip:粉尘防爆

Y-荧光灯

J-应急（不带不注）

E-配电子整流器

R-配电感镇流器。

g-吊杆式

x-吸顶式

b1-壁式30度

b3-壁式60度

d-吊链式。

t-可调式

h-护栏式

f-法兰式

D-单管

S-双管。

适用范围，

1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。

2：IIA,IIB,IIC爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（IP54,IP65）.

4:温度组别，T1~T4/T5,T6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

产品特点：

1：壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理，材质密度高强度好，防爆性能优良，表面塑粉具有防腐蚀能力，表面光洁，美观大方。

2：采用隔爆结构，快速更换灯管，灯具可根据要求调换。

3：可根据客户要求配置应急装置，当外界断电时，灯具自动切换应急照明状态。

4：钢管布线。

技术参数：

1:电压：220V，防爆等级：ExdIIBT6/CT6,,防护等级：IP54/55防腐等级：IP55.

BAY51-Q系列型号含义：

BAY51 -

Dip:粉尘防爆

Y-荧光灯

J-应急（不带不注）

E-配电子整流器

R-配电感镇流器。

g-吊杆式

x-吸顶式

b1-壁式30度

b3-壁式60度

d-吊链式。

t-可调式

h-护栏式

f-法兰式

D-单管

S-双管。

适用范围，

1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。

2：IIA,IIB,IIC爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（IP54,IP65）.

4:温度组别，T1~T4/T5,T6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

产品特点：

1：壳体采用高强度SMC磨具压成型，灯罩采用透光性能好，耐强冲击聚碳酸脂压铸成型。

2：外壳采用密封结构，具有良好的防水防尘方强腐蚀等性能。

3：可根据客户要求配置应急装置，当外界断电时，灯具自动切换应急照明状态。

4：钢管布线。

技术参数：

1:电压：220V，防爆等级：ExdIIBT6/CT6,,防护等级：IP54/55防腐等级：IP55.

BAY51-H系列防爆环形荧光灯（`IIC）

型号含义：

BAY51 -H

C:侧出线

U-上出线

J-应急（不带不注）

E-配电子整流器

R-配电感镇流器。

g-吊杆式

x-吸顶式

b1-壁式30度

b3-壁式60度

d-吊链式。

h-护栏式

f-法兰式

灯管数

单管功率。

适用范围，

1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。

2：IIA,IIB,IIC爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（IP54,IP65）.

4:温度组别，T1~T4/T5,T6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

产品特点：

1：壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理，材质密度高强度好，防爆性能优良，表面塑粉具有防腐蚀能力，表面光洁，美观大方。

2：的灯罩采用高硼硅钢化玻璃，

3：可根据客户要求配置应急装置，当外界断电时，灯具自动切换应急照明状态。

4：钢管布线。

技术参数：

1:电压：220V，防爆等级：ExdIIBT6/CT6,,防护等级：IP54/55防腐等级：IP55.

BEW-系列防爆无极灯（`IIC）

型号含义：

BEW-

WF1:户外防中腐

U-上出线

g-吊杆式

x-吸顶式

b1-壁式30度

b3-壁式60度

X:吸顶式

h-护栏式

f-法兰式

光源功率。

Lx泡形，Hx:环形，Cx矩形

适用范围，

1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。

2：IIA,IIB,IIC爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（IP54,IP65）.

4:温度组别，T1~T4/T5,T6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

产品特点：

1：壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理，材质密度高强度好，防爆性能优良，表面塑粉具有防腐蚀能力，表面光洁，美观大方。

2：的灯罩采用高硼硅钢化玻璃，

3：可根据客户要求配置应急装置，当外界断电时，灯具自动切换应急照明状态。

4：钢管布线。

技术参数：

1:电压：220V，防爆等级：ExdIIBT6/CT6,,防护等级：IP54/55防腐等级：IP55.

BAD51-系列防爆灯（`IIC）

型号含义：

BAD51--

WF1:户外防中腐

H-配接线箱

Z-配整流器

g-吊杆式

x-吸顶式

b1-壁式30度

b3-壁式60度

X:吸顶式

h-护栏式

f-法兰式

光源功率。

光源类： Z:自镇汞灯

B:白炽灯

G:高压汞灯

N:高压钠灯

L:金卤灯

适用范围，

1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。

2：IIA,IIB,IIC爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（IP54,IP65）.

4:温度组别，T1~T4/T5,T6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

产品特点：

1：壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理，材质密度高强度好，防爆性能优良，表面塑粉具有防腐蚀能力，表面光洁，美观大方。

2：的灯罩采用高硼硅钢化玻璃，

3：可根据客户要求配置应急装置，当外界断电时，灯具自动切换应急照明状态。

4：钢管布线。

技术参数：

1:电压：220V，防爆等级：ExdIIBT6/CT6,,防护等级：IP54/55防腐等级：IP55.

BAD94-系列防爆免维护节能灯（`IIC）

型号含义：

BAD94-

WF1:户外防中腐

g-吊杆式

x-吸顶式

b1-壁式30度

b3-壁式60度

X:吸顶式

h-护栏式

f-法兰式

光源功率。

光源类：LED

适用范围，

1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。

2：IIA,IIB,IIC爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（IP54,IP65）.

4:温度组别，T1~T4/T5,T6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

产品特点：

1：壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理，材质密度高强度好，防爆性能优良，表面塑粉具有防腐蚀能力，表面光洁，美观大方。

2：的灯罩采用高硼硅钢化玻璃，

3：可根据客户要求配置应急装置，当外界断电时，灯具自动切换应急照明状态。

4：钢管布线。

技术参数：

1:电压：220V，防爆等级：ExdIIBT6/CT6,,防护等级：IP54/55防腐等级：IP55.

BAK-系列防爆视孔灯（`IIB）

型号含义：

BAK-

WF1:户外防中腐

U-上出线

电压

光源功率。

适用范围，

1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。

2：IIA,IIB,IIC爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（IP54,IP65）.

4:温度组别，T1~T4/T5,T6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

产品特点：

1：壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理，材质密度高强度好，防爆性能优良，表面塑粉具有防腐蚀能力，表面光洁，美观大方。

2：的灯罩采用高硼硅钢化玻璃，

3：可根据客户要求配置应急装置，当外界断电时，灯具自动切换应急照明状态。

4：钢管布线。

技术参数：

1:电压：220V，防爆等级：ExdIIBT6/CT6,,防护等级：IP54/55防腐等级：IP55.

BAK-T系列防爆视孔灯（`IIB）

型号含义：

BAK-

WF1:户外防中腐

U-上出线

电压

光源功率。

LED光源

适用范围，

1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。

2：IIA,IIB,IIC爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（IP54,IP65）.

4:温度组别，T1~T4/T5,T6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

产品特点：

1：壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理，材质密度高强度好，防爆性能优良，表面塑粉具有防腐蚀能力，表面光洁，美观大方。

2：的灯罩采用高硼硅钢化玻璃，

3：钢管布线。

技术参数：

1:电压：220V，防爆等级：ExdIIBT6/CT6,,防护等级：IP54/55防腐等级：IP55.

BAX-100系列防爆吸顶灯（`IIB·IIC）

型号含义：

BAX-100-P

WF1:户外防中腐

P-棚顶安装

电压

光源功率。

LED光源

适用范围，

1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。

2：IIA,IIB,IIC爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（IP54,IP65）.

4:温度组别，T1~T4/T5,T6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

产品特点：

1：壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理，材质密度高强度好，防爆性能优良，表面塑粉具有防腐蚀能力，表面光洁，美观大方。

2：的灯罩采用高硼硅钢化玻璃，

3：钢管布线。

技术参数：

1:电压：220V，防爆等级：ExdIIBT6/CT6,,防护等级：IP54/55防腐等级：IP55.

BJJ-系列防爆防爆声光报警器（IIC`IIB）

型号含义：

BJJ-

WF1:户外防中腐

E-LED发光二极管

B-白炽灯

光源功率。

R-红色

B-蓝色

Y-黄色

G-吊杆式

X-吸顶式

Z-坐式

适用范围，

1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。

2：IIA,IIB,IIC爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（IP54,IP65）.

4:温度组别，T1~T4/T5,T6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

产品特点：

1：壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理，材质密度高强度好，防爆性能优良，表面塑粉具有防腐蚀能力，表面光洁，美观大方。

2：的灯罩采用高硼硅钢化玻璃，

3：钢管布线。

技术参数：

1:电压：220V，防爆等级：ExdIIBT6/CT6,,防护等级：IP54/55防腐等级：IP55.

BAYD-系列防爆防爆标志灯（IIC`IIB）

型号含义：

BAYD-

WF1:户外防中腐

P-普通型

T-电子发光板

G-吊杆式

X-吸顶式

B-壁式

适用范围，

1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。

2：IIA,IIB,IIC爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（IP54,IP65）.

4:温度组别，T1~T4/T5,T6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

产品特点：

1：壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理，材质密度高强度好，防爆性能优良，表面塑粉具有防腐蚀能力，表面光洁，美观大方。

2：采用高亮度发光板，具有低耗能，长寿命免维护等特点，

3：内装免维护镍氢电池组，正常自动充电，事故或停电自动点亮指示工作。

4：钢管布线。

5：诱导指示标志客户自由选择。

技术参数：

1:电压：220V，防爆等级：ExdIIBT6/CT6,,防护等级：IP54/55防腐等级：IP55.

2：应急电压：DC3.6

BAJ52-系列防爆照明应急两用灯（IIB`IIC）

型号含义：

BAJ52	                                                                                             A:照明应急两用   B:应急专用    g-吊杆式     x-吸顶式

b1-壁式30度     b3-壁式60度     X:吸顶式

光源功率。

光源类：自镇汞灯   白炽灯  金卤灯

适用范围，

1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。

2：IIA,IIB,IIC爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（IP54,IP65）.

4:温度组别，T1~T4/T5,T6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

产品特点：

1：壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理，材质密度高强度好，防爆性能优良，表面塑粉具有防腐蚀能力，表面光洁，美观大方。

2：应急专用灯，应急和正常照明各子独立。

3：内装免维护镍氢电池组，正常自动充电，事故或停电自动点亮指示工作。。

4：钢管布线。

技术参数：

1:电压：220V，防爆等级：ExdIIBT6/CT6,,防护等级：IP54/55防腐等级：IP55.

BXM(D)51系列防爆照明（动力）配电箱

型号含义：

1：WF1户外防中等腐蚀。

2：出线口螺纹规格。

3：出线口数量。

4：出线口方向。D-上出线    X-下出线

5：进线口规格及方向。D-上进线   X-下进线

6总开关电流

7：支路电流和数量。

适用范围，

1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。

2：IIA,IIB,IIC爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（IP54,IP65）.

4:温度组别，T1~T4/T5,T6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

产品特点：

1：壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理，材质密度高强度好，防爆性能优良，表面塑粉具有防腐蚀能力，表面光洁，美观大方。

2：内装元器件：C65,DZ47,塑壳断路器，交流接触器，等可根据客户要求配置。

3：本产品为复合模块组合，开关腔为隔爆型，接线腔为增安型，可根据客户要求自由组合。

4：钢管布线。

5：防爆等级：ExdIIBT6/CT6,,防护等级：IP54/55防腐等级：IP55.

BXS51系列防爆检修电源插座箱

型号含义：

1：WF1户外防中等腐蚀。

2：出线口螺纹规格。

3：出线口数量。

4：出线口方向。D-上出线    X-下出线

5：进线口规格及方向。D-上进线   X-下进线

6总开关电流

7：支路电流和数量。

适用范围，

1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。

2：IIA,IIB,IIC爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（IP54,IP65）.

4:温度组别，T1~T4/T5,T6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

产品特点：

1：壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理，材质密度高强度好，防爆性能优良，表面塑粉具有防腐蚀能力，表面光洁，美观大方。

2：内装元器件：有多种规格插座便于检修用电源。

C65,DZ47,塑壳断路器，交流接触器，等可根据客户要求配置。

3：本产品为复合模块组合，开关腔为隔爆型，接线腔为增安型，可根据客户要求自由组合。

4：钢管布线。

5：防爆等级：ExdIIBT6/CT6,,防护等级：IP54/55防腐等级：IP55.

适用范围，BXK系列防爆控制箱

型号含义：

1：WF1户外防中等腐蚀。

2：出线口螺纹规格。

3：出线口数量。

4：出线口方向。D-上出线    X-下出线

5：进线口规格及方向。D-上进线   X-下进线

6总开关电流

7：支路电流和数量。

8：指示灯数量和电压。

9：按钮数量

10电压表或电流表数量和流程。

1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。

2：IIA,IIB,IIC爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（IP54,IP65）.

4:温度组别，T1~T4/T5,T6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

产品特点：

1：壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理，材质密度高强度好，防爆性能优良，表面塑粉具有防腐蚀能力，表面光洁，美观大方。

2：内装元器件：信号灯，按钮，电流表，电压表，电位器，转换开关等可根据客户要求配置。

3：本产品为复合模块组合，开关腔为隔爆型，接线腔为增安型，可根据客户要求自由组合。

4：钢管布线。

5：防爆等级：ExdIIBT6/CT6,,防护等级：IP54/55防腐等级：IP55.

BZC51-10系列防爆操作柱

型号含义：

1：WF1户外防中等腐蚀。

2：出线口螺纹规格。

3：出线口数量。

4：出线口方向。D-上出线    X-下出线

5：进线口规格及方向。D-上进线   X-下进线

6：控制开关数量

7：支路电流和数量。

8：指示灯数量和电压。

9：按钮数量

10电压表或电流表数量和流程。

11：有挂式安装，立式安装，

适用范围，

1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。

2：IIA,IIB,IIC爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（IP54,IP65）.

4:温度组别，T1~T4/T5,T6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

产品特点：

1：壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理，材质密度高强度好，防爆性能优良，表面塑粉具有防腐蚀能力，表面光洁，美观大方。

2：内装元器件：信号灯，按钮，电流表，电压表，电位器，转换开关等可根据客户要求配置。

3：本产品为复合模块组合，开关腔为隔爆型，接线腔为增安型，可根据客户要求自由组合。

4：钢管布线。

5：防爆等级：ExdIIBT6/CT6,,防护等级：IP54/55防腐等级：IP55.

BLK53-系列防爆断路器

型号含义：

1：WF1户外防中等腐蚀。

2：出线口螺纹规格。

3：出线口数量。

4：出线口方向。D-上出线    X-下出线

5：进线口规格及方向。D-上进线   X-下进线

6开关电流，极数，L漏电保护。

适用范围，

1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。

2：IIA,IIB,IIC爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（IP54,IP65）.

4:温度组别，T1~T4/T5,T6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

产品特点：

1：壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理，材质密度高强度好，防爆性能优良，表面塑粉具有防腐蚀能力，表面光洁，美观大方。

2：内装元器件：高分段小型断路器或塑壳断路器，漏电保护

可根据客户要求配置。

3：本产品为复合模块组合，开关腔为隔爆型，接线腔为增安型，可根据客户要求自由组合。

4：钢管布线。

5：防爆等级：ExdIIBT6/CT6,,防护等级：IP54/55防腐等级：IP55.

BHZ51系列防爆转换开关

型号含义：

1：WF1户外防中等腐蚀。

2：开关电流和极数。

适用范围，

1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。

2：IIA,IIB,IIC爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（IP54,IP65）.

4:温度组别，T1~T4/T5,T6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

产品特点：

1：壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理，材质密度高强度好，防爆性能优良，表面塑粉具有防腐蚀能力，表面光洁，美观大方。

2：内装元器件220V/380V,电流10-60A转换开关。可控制电机的起动，停止，变速，转向等。

3：钢管布线。

4：防爆等级：ExdIIBT6/CT6,,防护等级：IP54/55防腐等级：IP55.

BAF系列防爆轴流风机

型号含义：

1：WF1户外防中等腐蚀。

2：壁式安装，管道安装，岗位式安装，固定式安装

3：扇叶直径：300毫米，400毫米，500毫米，600毫米等规格。

适用范围，

1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。

2：IIA,IIB,IIC爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（IP54,IP65）.

4:温度组别，T1~T4/T5,T6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

产品特点：

1：产品由防爆电机，叶片，风筒等组成，

2：电压220V/380V,

3：钢管布线。

4：防爆等级：ExdIIBT6/CT6,,防护等级：IP54/55防腐等级：IP55.

BHD51系列防爆接线盒

型号含义：1：一通平盖，二通平盖，三通平盖，四通平盖。

2：一通吊盖，二通吊盖，三通吊盖，四通吊盖。

3：1/2寸，3/4寸，1寸，1，2寸，1.5寸。

适用范围，

1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。

2：IIA,IIB,IIC爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（IP54,IP65）.

4:温度组别，T1~T4/T5,T6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

产品特点：

1：壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理，材质密度高强度好，防爆性能优良，表面塑粉具有防腐蚀能力，表面光洁，美观大方。

2：钢管布线。

3：防爆等级：ExdIIBT6/CT6,,防护等级：IP54/55防腐等级：IP55.

BHC51系列防爆穿线盒

型号含义：1：一通，二通，三通，四通，左通，右通，元宝型等。

3：1/2寸，3/4寸，1寸，1，2寸，1.5寸。2寸等。

适用范围，

1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。

2：IIA,IIB,IIC爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（IP54,IP65）.

4:温度组别，T1~T4/T5,T6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

产品特点：

1：壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理，材质密度高强度好，防爆性能优良，表面塑粉具有防腐蚀能力，表面光洁，美观大方。

2：钢管布线。

3：防爆等级：ExdIIBT6/CT6,,防护等级：IP54/55防腐等级：IP55.

BXJ系列防爆接线箱

型号含义：1：户外防腐。

2进出线口尺寸/数量/方向。

适用范围，

1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。

2：IIA,IIB,IIC爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（IP54,IP65）.

4:温度组别，T1~T4/T5,T6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

产品特点：

1：壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理，材质密度高强度好，防爆性能优良，表面塑粉具有防腐蚀能力，表面光洁，美观大方。

2：钢管布线。

3：防爆等级：ExdIIBT6/CT6,,防护等级：IP54/55防腐等级：IP55.

BXM(D)8050系列防爆防腐照明（动力）配电箱

型号含义：

1：WF1户外防中等腐蚀。

2：出线口螺纹规格。

3：出线口数量。

4：出线口方向。D-上出线    X-下出线

5：进线口规格及方向。D-上进线   X-下进线

6总开关电流

7：支路电流和数量。

适用范围，

1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。

2：IIA,IIB,IIC爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（IP54,IP65）.

4:温度组别，T1~T4/T5,T6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

产品特点：

1：壳体采用高强度，耐腐蚀热稳定好的玻璃纤维不饱和聚酯树脂压制成型。

2：内装元器件：C65,DZ47,塑壳断路器，交流接触器，等可根据客户要求配置。

3：本产品为复合模块组合，可根据客户要求自由组合。

4：产品具有防爆，防腐，防尘，防水等功效。

5：钢管布线。

6：防爆等级：ExdIIBT6/CT6,,防护等级：IP54/55防腐等级：IP55.

适用范围 1、1区、2区危险场所。2、IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。*要求IIC类请注明。   产品特点 1、铸铝合金外壳、表面喷塑。2、内装高分断小型断路器，交流接触器， 热继电器，自动复位万能转换开关等。3、可控制交流50Hz,380V三相异步电动机的直接起动停止， 并具有过载、短路、断相、失压保护功能。4、可以远控,需要时注明。5、钢管或电缆布线均可。6、符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。产品型号:BCX 品牌:正立 产地:上海 产品报价:

### 5871防爆按扭

适用范围 1、1、1区、2区危险场所。2、IIA、IIB类爆炸性气体环境。   产品特点 1、铸铝合金壳体、表面喷塑。2、整体为复合型结构,外壳采用增安型结构，具有较强的防水、防尘能力，内装按钮、指示灯 、电流表均为防爆元件。3、钢管或电缆布线均可。4、符合GB3836-2000，IEC60079标准要求产品型号:LA 品牌:正立 产地:上海 产品报价:1 控制回路电压:220 额定工作电压:220 额定发热电流:20

### 防爆照明开关

适用范围 1、1、1区、2区危险场所。2、IIA、IIB类爆炸性气体环境。    产品特点 1、铸铝合金外壳，表面喷塑。2、增安型外壳，内部元件采用隔爆型开关。3、产品具有防水，防尘等特点。4、钢管或电缆布线均可。5、符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。产品型号:BZM 品牌:正立 产地:上海 产品报价:

### 防爆排风扇

、1区、2区危险场所。2、IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。    产品特点 1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。2、钢管或电缆布线均可。3、符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。产品型号:CBF 品牌:正立 产地:上海 产品报价:1

### 防爆摇头扇

适用范围 1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。2、爆炸性气体混合物：ⅡA、ⅡB。3、温度组别：T1～T4。4、防爆标志： ExdⅡBT4。    产品特点 1、外形美观、运行平衡、使用方便。2、风叶采用高强度铝合金制成。3、摇头有度可调、4、电缆布线。产品型号:BTS 品牌:正立 产地:上海 产品报价:1

### 防爆转换开关

适用范围 1、1区、2区危险场所。2、IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。*要求IIC类时请注明。    产品特点 1、铸铝合金外壳，表面喷塑。2、内装转换开关 ，用于电流 60A以下的电气线路中，作为电源引入开关， 并可控制电动机起动,变速、停止、换向等。3、钢管或电缆布线均可。4、符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。产品型号:BZZ 品牌:正立 产地:上海 产品报价:1 额定电压:220 额定电流:25A，10A 绝缘电压:220

BXM(D)51防爆配电箱 
一、BXM(D)51防爆配电箱适用范围  
◆爆炸性气体混合物危险场所：1区，2区。 
◆爆炸性气体混合物：IIA，IIB，IIC。 
◆温度组别：T1~T6。 
◆防爆标志：Exde II BT5, *Exde II CT5 。 
  
二、BXM(D)51防爆配电箱产品特点 
◆本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线采用增安型结构。 
◆铸铝合金外壳，压铸成型，内装高分断小型断路品，并可装漏电开关。 
◆具有过载短路保护功能。 
◆采用模块结构，各种回路可以自由选择，组合。 
◆有特殊要求可特制。 
◆可按用户要求特制成粉尘防爆。 
◆钢管或电缆布线均可。 
  
三、BXM(D)51防爆配电箱产品技术参数 
◆执行标准：GB3836.1.2.3-2000/IEC60079 
◆防爆标志：ExdeIIBT6*ExdeIICT6 
◆额定电压：AC380V/220V/50HZ 
◆主回路额定电流：60A-400A 
◆防护等级：IP55 
◆防腐等级：WF1 
四、BXM(D)51防爆配电箱产品主要尺寸 
◆产品型号          A        B      C        D       E 
◆BXM（D）51-4       625      285    665     680      192 
◆BXM（D）51-6       625      476    665     710      192 
◆BXM（D）51-8       625      476    665     710      192 
◆BXM（D）51-10      660      728    700     1120     192 
◆BXM（D）51-12      660      728    700     1120     192 
◆BXM（D）51-4K      625      285    665      932     200 
◆BXM（D）51-6K      625      476    665      960     200 
◆BXM（D）51-8K      625      476    665      960     200 
◆BXM（D）51-10K     660      728    700      1370    200 
◆BXM（D）51-12K     660      728    700      1370    200

BXQ8050(8060) 
防爆防腐动力（电磁）配电箱

适用范围： 
1.适用于1区、2区危险场所； 
2.适用于IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1-T6危险性气体环境。 
技术参数：

1.执行标准：GB3836-2000 IEC60079 
2.防爆标志：EXedIICT6 
3.额定电压：AC380V/220V/50HZ 
4.防护等级：IP65 
5.防腐等级：WF2

产品特点： 
1.本产品为复合型，外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，内装断路器有我公司特制的防爆元件，外壳采用增安型结构，具有较强的防水、防尘耐冲击等优点，由于产品主要部件均采用工程塑料，因此具有较强的防腐蚀功能；

2.本产品经过科学的优化设计，产品结构轻巧，紧凑，但用户安装接线口维修空间较大 
3.具有过载短路保护功能，可根据要求增加漏电保护功能； 
4.钢管或电缆不线均可。 
5.符合：GB3836-2000 IEC60079 GB12476小2000 IEC61241的标准要求！

BCX8060防爆防腐插接装置

适用范围：

1.适用于1区、2区危险场所；

2.适用于IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1-T6危险性气体环境。

技术参数：

1.执行标准：GB3836-2000  IEC60079;

2.防爆标志：EXedIICT6

3.防护等级：IP65

4.防腐等级：WF2

产品特点：

1.外壳采用高强度难燃工程塑料压制而成，具有耐腐蚀，抗静电、耐冲击及热稳定性好等优良性能；

2.具有连锁机构，只有插座内的开关分断后方能拔出插头；

3.插座上设有挂锁，在不使用时，可通过挂锁锁定，可使插座罩盖无法打开，便于现场监控

4.钢管或电缆布线均可！

防爆电热油汀

适用范围
1. 1区、2区危险气体场所；
2. ⅡA、ⅡB类T1～T4组爆炸性气体或蒸气环境。
防爆电热油汀技术特点
1. 产品为油热式,用于冬季取暖或增加低温环境温度的设备；
2. 温度根据需要可调节；
3. 产品为移动式设备；
4. 电缆布线。
1.5KW 7片 9片 适用面积15个平方
2KW 11片 13片 适用面积20-25个平方
5:防爆等级：ExdⅡBT4或ExdⅡCT4

防爆电热油汀订货须知
1、本系列产品的尺寸参数仅供用户参考，如有对参数不详或有特殊要求时，可与我公司技术部联系。所有参数以铭牌和随产品的技术文件为准。 2、凡是出口产品，必须落实用户电源电压及频率后，方可生产。 3、因公司发展需要，产品在不断更新，如有更改，恕不另行通知。 4、若用户有特殊要求的防爆处理，须由我公司制定详细的方案，交用户审核，确认后才能生产。同时，将由专门的防爆检测机构对设备进行防爆性能的检测，◆◆合格后才能投入使用。若有订货需求可与我公司销售部联系。

BHH防爆电话机

1.防爆标志：ExiaIICT6

2.电流：≤ 22MA

3.振铃电压：≤65V

4.振铃频率：25HZ

5.振铃声级：≥70dB

BHZ51系列防爆转换开关

技术参数：

1.执行标准：GB3836-2000  IEC60079

2.防爆标志：EXdIIBT6   EXdIICT6

3.额定电压：AC380V/220V/50HZ

4.防护等级：IP54

5.防腐等级：WF1

系列防爆转换开关产品特点：

1.壳体采用铝合金压铸成型，表面粉末静电喷塑，

2.内装转换开关，用于60A以下的电路中，作为电源引入开关，并可控制电动机起动、变速、停止、转向等；

3.刚管或电缆布线均可；

适用范围，

1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。

2：IIA,IIB,IIC爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（IP54,IP65）.

4:温度组别，T1~T4/T5,T6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

产品特点：

1：壳体采用高强度钢板焊接成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理，材质密度高强度好，防爆性能优良，表面塑粉具有防腐蚀能力，表面光洁，美观大方。

2：内装元器件：自耦变压器，,塑壳断路器，交流接触器，等可根据客户要求配置。

3：本产品为开关腔为隔爆型，接线腔为增安型，可根据客户要求自由组合。

4：钢管布线。

5：防爆等级：ExdIIBT6/CT6,,防护等级：IP54/55防腐等级：IP55

适用于爆炸性气体环境1区、2区；
◆ 适用于ⅡA、ⅡB、IIC级爆炸性气体环境；
◆ 适用于温度组别为T1~T6的环境；
◆ 适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境；
◆ 用于电气控制系统中，作为指令发送及状态监视之用；
◆ 方案多样，可根据用户提供的电气系统图进行生产。

产品特点

◆ 外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，具有外形美观，耐腐蚀，抗静电，耐冲击及热稳定性好等优良性能；

◆ 产品为增安型外壳内装防爆元件；

◆ 内装指示灯、按钮、万能转换开关、电流表、电压表、电位器等，可按用户要求配装其他仪表；

◆ 内装隔爆型控制开关结构紧凑，可靠性高，体积小，通断能力强，寿命长，并有多种功能供用户选配；

◆ 内装防爆按钮采用胶粘工艺，保证了可靠的结合强度；

◆ 内装防爆指示灯采用特殊的设计，交流220/380V通用；

◆ 采用曲路密封结构设计，具有良好的防水防尘性能；

◆ 外露紧固件均用不锈钢材质，采用防掉式设计，便于用户安装，维护；

◆ 钢管或电缆布线。

技术参数

◆ 执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、IEC60079

◆ 防爆标志：ExdⅡCT6

◆ 额定电压：AC 220/380V

◆ 额定电流：10A

◆ 使用类别：AC 14

◆ 防护等级：IP65

◆ 防腐等级：WF2

◆ 引入口规格：     G3/4"~G1"

◆ 适用电缆外径：φ9mm~φ18mm