FLVP系列变负载进相器

一 、 应用范围

适用于化工、木业、糖业、钢铁、冶金、矿山等行业中变负载转矩的绕线式异步电机的无功就地补偿设备。适用电机功率为75～10000KW。

二、    工作原理及特点

采用微型计算机和交—交变频技术，通过电力电子器件生成与电动机同频、相位互差90°、幅值相当的一个三相电源，串入转子回路中，改变转子侧的功率因数，进而改变定子侧的功率因数，达到无功补偿的目的。

它除了具备普通静止式进相器的功能外，还采用了闭环控制原理，使其能够自动跟踪负载变化情况，根据负载的变化情况自动调节补偿量，确保补偿效果无论在何种负载状况下始终达到最佳的补偿状态。

●         采用先进的交交—变频技术和微机控制技术，可靠性高；

●         可使电机功率因数提高到0.95～0.99之间的范围，无功功率降低60%以上；

●         降低电机定子电流10%～20%，降低线损、铜损20%-30%；

●         电机温升显著降低，效率及过载能力大大提高，电机使用寿命延长；

●         补偿性能远优于电容补偿：不只是提高了线路的功率因数，更重要的是提高了电机本身的功率因数；

●         变负载工况下的补偿性能远优于普通静止式进相器：采用双CPU控制，可适时根据负载变化调整相关参数，达到动态补偿的目的。使功率因数始终处于最优状态；

●         因效率提高而节能效果显著；

●         友好人机界面，操作简单，具有全面、可靠的故障自动保护功能，维修保养不影响生产。

三、  主要技术参数

●  电机功率因数：达到0.95以上（或是提高20％以上）；

●  电机定子电流：降低10%～20%；

●  电机绕组温升：下降10％以上；

●  保护等级：IP20、IP30。

联系电话：15872218877  联系人：张逸文（项目经理）

四 、符合标准

●  电控设备  第二部分；

装有电子器件的电控设备GB3797－1989；

●  FLP型变负载进相器Q/XWZ11-2006。

五、使用环境条件

●  环境温度：－40℃～＋50℃；

●  空气相对湿度不超过90％；

●  海拔高度不超过2000m

(海拔2000m以上的可根据具体工况特殊设计)；

●  地面倾斜度不大于5°；

●  安装地点无火灾、爆炸危险，无化学腐蚀及剧烈振动。

注：若有特殊使用条件，请在订货时与制造商申明、协商。

六、  型号说明

| 软进相器型号 | 适配电机参数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 额定转子电流（A） | 额定工作电压（V） |
| FLP-400D | <400 | 380 |
| FLP-400G | <400 | ≥3000 |
| FLP-600D | 400-560 | 380 |
| FLP-600G | 400-560 | ≥3000 |
| FLP-800D | 560-800 | 380 |
| FLP-800G | 560-800 | ≥3000 |
| FLP-1000 | 800-1000 | ≥3000 |
| FLP-1200 | 1000-1200 | ≥3000 |
| FLP-1400 | 1200-1400 | ≥3000 |
| FLP-1600 | 1400-1600 | ≥3000 |
| FLP-1800 | 1600-1700 | ≥3000 |
| FLP-2000 | 1700-1900 | ≥3000 |
| FLP-2200 | 1900-2100 | ≥3000 |

七、   选型说明

电机的定子电流在额定值内变化，接上表选择适配的FLP；若电机的定子电流变化范围超出额定值，则按电机额定值所属型号的FLP加大一档选配。

八、    外型及基础图

九、  订货须知

订货时请向制造商提供如下资料：

●  电动机型号、额定功率、定子电流、定子电压、转子电流、转子电压、额定功率因数COSФ,电动机控制柜电流互感器变比；

●  柜体表面颜色；

●  根据用户需要，可配套提供本公司高、低压开关柜、FLRQ系列液体电阻起动器；

●  若用户有特殊要求，请与我公司协商订货。