亿阳 淀粉机 粉条机 洗薯机

【粉条机 粉丝机 】

曲阜市亿阳农业机械厂研制生产的电加热粉条机、电汽两用粉条机，电汽煤三用粉条机、粉丝机，采用循环水或蒸汽导热原理，使用薯类、米类等各类淀粉，少量添加剂(植物油、食盐等)，一年四季均可生产，每公斤淀粉出粉条1.05-1.1公斤，1mm的玉米粉丝耐煮时间可达30分钟，含有丰富的碳水化合物、维生素、矿物质等养分，有良好的附味性，它能吸收各种鲜美汤料的美味而使其鲜味更浓，更换相应的模片就能生产不同规格的粉条、粉丝、扁粉、粉皮等产品。88N

亿阳粉条机加工的粉条粉丝耐煮不断、熟透迅速、均匀，不混汤，柔润嫩滑，爽口宜人，易于消化，尤其是夏季拌作凉菜，冬季下火锅，更是惹人喜爱。亿阳粉条机生产时把淀粉和水按1：1的比例调浆后送入粉条机进料口内，通过螺旋推进装置将熟化的淀粉经模板挤出成型，淀粉在推进过程中经 100 度沸水煮熟，没有破坏粉丝的分子结构，保证了粉制品的稳定性。

用亿阳粉条机加工粉条节省人力、物力，减少了淀粉的浪费，降低了生产成本，为乡镇企业及个体生产经营者提供了致富创业之路。

Y80粉条机型适用动力 5.5 KW，产量80-100公斤/小时，价格:煤加热3460元，电热温控2800元，电气两用2860元，煤电两用3600元 Y140型粉条机适用动力 7.5 KW，产量180-200公斤/小时，价格：煤加热4160元 电热温控3860元 电气两用3600 煤电两用4260元

联系人：杨兴九 电话:0537-3994678 ，13371215545   QQ：954582567

地址:曲阜三孔啤酒有限公司南侧 网址：www.yynyjx.com

【红薯淀粉机】

亿阳淀粉机、磨面机、淀粉分离机

一、产品型号名称及用途

1、型号名称：

YY- 系列淀粉机

2、用 途：

YY- 系列淀粉机是薯类、豆类、玉米淀粉加工的多用加工机械，能够一次完成鲜薯的粗粉碎、细磨浆、浆渣分离三道工序，广泛应用于各中、小型淀粉厂及家庭用户的使用。

二、主要性能指标和技术规格

1、技术指标：

| 型 号 | 加工量Kg/h） | 机械结构 | 功 率(KW) | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YY-278A | 薯干类1300-1600 |  | 7.5 | 3600 |
|  | 鲜薯类600 | 铸钢锥型磨头 |  |  |
|  |  | 离心式分离筛 |  |  |
| YY-278B | 鲜薯类1300-1600 | 铸钢锥型磨头 | 7.5+3 | 7060 |
| YY-278C | 鲜薯类2000-3000 | 离心式分离筛 | 22+3 | 32800 |

2、性能特点：

该机结构简单，操作方便，运转平稳，生产率高，维修方便。能够一次完成鲜薯的粗粉碎、细磨浆、浆渣分离三道工序，能够重复利用浆液，减少了淀粉生产过程中的废水。改变了手工生产淀粉时因氧化作用导致的淀粉色泽变差、变暗的现象；加工过程中被粉碎的粉渣在显微镜下呈丝状，有利于淀粉从纤维上游离出来，从而提高了淀粉的提取率。

三、工作原理及主要结构

1、主要结构：

该机主要有进料口、锥磨组合、分离筒、搅拌器、间隙调节装置、机座等部分组成。

2、工作原理：

淀粉原料被送入喂料口后，在刺辊作用下被粉碎成丝状，并被带进锥磨座。在螺旋轴的推动下，被挤进由锥磨内外壳形成的狭小缝隙中，在锥磨内壳的转动作用下物料进一步被挤压、粉碎、研磨，从而使淀粉从纤维上游离出来。被研磨后的物料挤进分离筒后在搅拌轴的作用下与水充分混合，其中游离的淀粉溶入水中，通过分离筛流出并被收集待用，剩余的渣滓在搅拌轴的推进下，被推出分离筒外。

曲阜市亿阳农业机械厂

电话：0537-3994678

传真：0537-4567003

手机: 13371215545

手机：13355144821

邮箱：13355144821@163.com

网站：http://www.yynyjx.com

QQ:954582567

QQ:1061809376

厂址：山东省 曲阜市三孔啤酒有限公司南侧

【现场试机，满意定货。】

您的满意，我们在意，亿阳欢迎您来厂咨询!!

曲阜市亿阳农业机械厂专业生产淀粉机、清洗机、粉条机、烘干机等食品加工设备，我们的承诺是：以最好的品质、最好的售受服务、最低的价格，来满足你的需要。愿与您精诚合作，共谋发达!电话：0537-3994678 手机：13371215545 业务QQ：954582567 网址：www.yynyjx.com

红薯洗薯机：

曲阜亿阳农业机械厂专业生产多功能自动上料洗薯机，马铃薯洗薯机性能特点：螺旋推进、涡轮调速、旋转喷水，鲜薯在旋筒中一方面沿筒壁作圆周运动，一方面沿轴线作直线运动，加长了清洗距离，鲜薯洗净度高，并可部分去皮。泥沙、石块、皮渣通过栅条缝和壳底排污口自动排出。兼有清洗、输送功能，降低了人工上料的高度，使上料更方便，减轻了体力劳动。适用于红薯、马铃薯、木薯、蕉藕、毛芋、葛根等块状物料清洗。

| 型号 | 产量 | 功率 | 生产条件 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YYB-3 | ≥3000kg/h | 2.2kw | 占地：5㎡ 人员;1-2人 | 3600元 |
| YYB-4 | ≥5000kg/h | 2.2kw | 占地：10㎡ 人员;1-2人 | 4600元 |

联系人：杨经理

电话：0537-3994678

传真：0537-4567003

手机：13371215545＼13355144821

QQ：　954582567＼1061809376

邮箱：954582567@qq.com

网站：http://www.yynyj.com

地址：山东省曲阜市三孔啤酒有限公司南侧

我们的承诺是：以最好的品质、最好的售受服务、最低的价格，来满足你的需要。愿与您精诚合作，共谋发达!电话：0537-3994678 手机：13371215545 业务QQ：954582567 网址：www.yynyjx.com