自动进料粉碎机.饲料粉碎机 .秸秆粉碎机 .

产品结构：

粉碎机主要由上机体、进料斗、下机体、喂入辊切刀、转子、风机、出料管、底架、电机等部分组成。

工作原理：

将物料由进料口均匀、适量地喂入粉碎室内，粉碎室内有高速旋转的锤片，上机体上装有齿板，加入的物料在锤片的强烈打击、撕裂和搓擦等作用下迅速被粉碎成粉状，由于离心力和粉碎机下腔负压的作用，细碎的物料通过筛孔落到下腔之后被风机吸走，又由风机送到离心卸料器内，或集料间内。

立式混料粉碎机适用于农村中小型养猪场、养猪专业户和副业加工户，该机加工范围如下：

粗饲料：地瓜秧、玉米秸、花生秧、干杂草、干谷秸等粉成糠。88N

精饲料：高粱、玉米、地瓜干、碎豆饼等粉成粉状。

青饲料：鲜地瓜秧、青草、土豆、地瓜等打成浆。

| 机型： | 配套动力： | 主轴转速： | 生产率： | 机器重量： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9FQ50-50 | 30KW | 3340 r/min | 1800-2200 kg/h | 350 |
| 9FQ50-60 | 30kw | 3440 r/min | 1900-2300 kg/h | 430 |
| 9FQ50-40 | 22KW | 3540r/min | 1500-2000kg/h | 300 |

该系列粉碎机可粉碎各种原料，如玉米、高梁、麦秆、豆秆、玉米秸、花生秧、红薯秧、花生皮、干杂草等各类杂粮干物料类以及粗破碎后的饼类等，本系列粉碎机结构合理，坚固耐用、安全可靠、安装容易，操作方便，振动性小，适用于各种饲料厂单独或配套使用。

曲阜利丰有限公司专业生产制造农业机械，食品机械，饲料机械，农牧机械，肥料机械，矿用机械,欢迎来厂咨询洽谈。

产品结构及工作原理；可与各种形式的喂料结构相配，锤片为对称排列。粉碎机工作时，物料进入粉碎室，在高速旋转的锤片打击和筛板摩擦作用下，物料逐渐被粉碎，并在离心力和气流作用下，穿过底部出料口排出。本系列粉碎机壳采用优质钢焊接而成，进料口在粉碎机顶部。

饲料颗粒机 ：

颗粒饲料的原料来源广泛，如玉米秸、豆秸、麦秸、稻草、花秧(壳)、红薯秧、苜蓿草、油菜秸等。饲草做成颗粒后，密度高、容量大，利于长途运输，实现了农作物秸秆异地消化利用，使秸秆增值、农民增收，农牧业发展得以保护生态环境。颗粒饲料经高温熟化、糊化后适口性好，深受养殖户喜爱，人们形象地称它为牛羊的“饼干”。牛羊采食率可达100％、消化吸收率可提高60％以上，奶牛产奶量提高10％以上，肉牛增重提高15％以上。生产颗粒饲料不失为经济效益、社会效益、生态效益都很好的“三好”项目，同时又是一个享受国家多项扶持政策(如免税)的好项目。88N

“亿阳”牌颗粒饲料机以机械的圆周运动为基础，电机为动力，在摩擦力的作用下，压棍自转，压棍与颗粒之间产生温度，粉状物料经高温糊化在压棍的挤压作用下从模孔中排出，经甩料盘将制成的颗粒送出机外，通过切刀颗粒长短可调。

机器特点：

Ⅰ、长短可调、直径Φ2㎜—10㎜均可生产。

Ⅱ、草粉颗粒、纯粮颗粒、混合料颗粒，均可加工。

Ⅲ、亦可加工猪、牛、羊、鸡、鱼、鹅、鸭等畜禽的颗粒。

型号 产量 功率 压棍 粒模直径 价格 工作原理

平

模

颗

粒

机 YY-105 50-80 2.2 2 105 860 以机械的圆周运动为基础，电机为动力，在摩擦力的作用下，压棍自转，压棍与颗粒之间产生温度，粉状物料经高温糊化，在压棍的挤压作用下从模孔中排出，经甩料盘将制成的颗粒送出机外，通过切刀颗粒长短可粒。

|  | 型号 | 产量 | 功率 | 压棍 | 粒模直径 | 工作原理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平 模 颗 粒 机 | YY-105 | 50-80 | 2.2 | 2 | 105 | 以机械的圆周运动为基础，电机为动力，在摩擦力的作用下，压棍自转，压棍与颗粒之间产生温度，粉状物料经高温糊化，在压棍的挤压作用下从模孔中排出，经甩料盘将制成的颗粒送出机外，通过切刀颗粒长短可调。 |
|  | YY -120 | 80-100 | 2.2 | 2 | 105 |  |
|  | YY -150 | 120-150 | 3 | 2 | 150 |  |
|  | YY -200 | 100-200 | 5.5 | 2 | 200 |  |
|  | YY -260 | 200-400 | 11 | 2 | 260 |  |
|  | YY -3105 | 120 | 2.2 | 3 | 105 |  |
|  | YY -3200 | 150-260 | 5.5 | 3 | 200 |  |
| 环 模 颗 粒 机 | YY -200 | 300-500 | 7.5 | 2 | 200 |  |
|  | YY -350 | 1500-2000 | 37 | 2 | 350 |  |
|  | YY -350C | 2000-3000 | 42 | 2 | 350 |  |
|  | YY -280A | 800-1000 | 15 | 3 | 280 |  |
|  | YY -280C | 1000-1500 | 18 | 3 | 280 |  |

说明：以上为现款提货价格（不含电机、不含税票、不含运费）价格如有变动，以本公司文字通知为标准。价格解释权归本公司销售部。

主要性能特点：

1、结构简单、适用性广、占地面积小、噪音低。

2、粉状饲料、草粉不需（或少许）液体添加即可进行制粒。故颗粒饲料的含水率基本为制粒前物料的含水率，更利于储存。

3、本机制成的颗粒硬度高、表面光洁、内部熟化程度比较充分，可提高营养的消化吸收，又能杀灭一般致病微生物及寄生虫，适用于饲养兔、鱼、鸭和实验动物，比混合粉状饲料可获得更高的经济效益。

4、该机型备有1.5mm---- 20mm多种孔径模具，适应不同物料造粒，达到最佳效果。

5、适应不同的物料，保证压制效果。木屑、玉米秸秆等压缩成型需要很大的压力，在同类制粒设备中，辊轮部件是整个设备的中心部件，且采用优质合金钢，提高了辊轮的使用寿命。

适用范围：

主要适用农村饲养专业户及小型饲养场、养兔场。粗纤维造粒如：木屑、稻壳、棉杆、棉籽皮、杂草等各种农作物秸秆、生活垃圾、工厂废弃物，黏合率低、难以成型的物料制粒。还可适用于生物菌肥、有机肥、复混肥等低温造粒。

1、物料可以干进干出，无需烘干。采用差速器，万向节传动，配电机或柴油机。低耗能，产量高，操作方便。

2、采用挤压造粒、抛光整型新工艺，彻底地解决了有机原料添加量低、造粒难度大、原料需烘干粉碎处理等关键性技术难题.SKJ型,采用搅拌、混合、挤压，制粒等一系列步骤、压制区为2个压轮，扇面斜开压轮，减小摩擦，降低能耗，低耗能，产量高。

3、可生产长短不等的圆柱型饲料颗粒、圆球型纯有机肥、有机无机肥、生物有机肥；颗粒均匀、光滑、圆整，强度高，流动性好。

4、广泛应用于畜牧养殖业、大中小养殖厂、饲料厂和酿造、制糖、造纸、医药、烟厂等行业的有机废弃再造粒，是饲养界、化工界、首选的理想设备。

手机：13371215545           手机：13355144821

电话：0537-3994678          传真：0537-4567003

QQ:954582567                QQ:1061809376

邮箱：13355144821@163.com   网站：http://www.yynyjx.com

农村信用社账号：6223 1908 0911 5626 户名：颜莹莹

厂址：山东省 曲阜市三孔啤酒有限公司南侧

【现场试机，满意定货。】

您的满意，我们在意，亿阳欢迎您来厂咨询、考察、购机！

自动进料秸秆粉碎机
集用户所想，融同类产品特长，结合、改良而成的新型粉碎机。该机在粉碎各种农作物秸杆 、树枝、棉杆、玉米秸、麦秸、稻草、花生秧、地瓜秧玉米,高粱,地瓜干,碎豆饼,干豆秸等无须人工抱料；人工预加工更不需要机手在进料口用手喂料，克服了以往粉碎机喂料困难，危险，人工费用太高，效率低下等缺点,只须用棍挑；杈翻;机械抓草机整捆上料，机械化皮带输送机输送等各种人工；机械加料方式。在距篱特制粗破碎仓一米外直接将整捆的物料投入破碎仓，通过秸杆自动进料，经粗加工后自动进入粉碎室进行二次粉碎‘加工范围1-30毫米,原材料长短不受限制,是目前国内最先进的糠粉加工设备。广泛用于草类加工企业’饲料加工户、秸杆饲料厂、颗粒饲料加工户、生物电厂、养牛、养羊饲养户、秸杆碳厂、密度板、秸杆造门、秸杆炭、秸杆板材、饲料等多种领域。88N0

设备型号：YY-450产量：500-800kg/h功率：11kw价格：3860元

设备型号：YY-530产量：1000-1500kg/h功率： 15KW价格：4500元
设备型号：YY-540产量：1500-2000kg/h功率： 18kw价格：5200元
设备型号：YY-550产量：2000-2500kg/h功率： 22kw价格：5500元
设备型号：YY-600产量：3000-4000kg/h功率： 30kw价格：6200元

设备型号：YY-660产量：4000-5000kg/h功率： 37kw价格：6800元

备注：以上设备都是不含电机和运费的价格！

【现场试机，满意定货。】 您的满意，我们在意，利丰欢迎您来厂咨询

曲阜市亿阳农业机械厂

地址：山东省 曲阜市三孔啤酒有限公司南侧

电话：0537-4567002          传真：0537-4567003

手机：13371215545           手机 ：13355144821

客服QQ：954582567           客服QQ：1061809376

邮箱：13355144821@163.com   网站：http://www.yynyjx.com