(1)

HBTS80混凝土泵配置表

| 零部件名称 | 型号 | 件数 | 制造商所在国家地区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主油泵 | K3V112DT | 1 | 日本川崎 |
| 主油缸电液阀 | SDPHI-3714/8DE-X24DC | 1 | 阿托斯 |
| 分配溢流阀 | AGAM-10/350 | 1 | 阿托斯 |
| 主油缸溢流阀 | AGAM-32/350 | 1 | 阿托斯 |
| 分配缸电液阀 | SDPHI-2711/D-X24DC | 1 | 阿托斯 |
| 手动换向阀 | 4WMM10H10∕F | 1 | 北京华德 |
| 压力表 |  | 4 | 意大利 |
| 调压阀 | FDR5DPL | 1 | 德国 |
| 高压胶管 | 高压 |  | 意大利玛努力 |
| 主油缸 | Φ140×90×1800 | 2 | 西安昆仑 |
| 滤清器 |  | 3 | 黎明液压 |
| 可编程控制器 | FXIS-20MT | 1 | 日本三菱 |
| 接近开关 | E2G-X10 | 1 | 日本欧姆龙 |
| 光电偶合器 | 24V | 2 | 日本松下 |
| 空气开关 | 225A | 1 | 日本三菱 |
| 电磁接触器 | S-N180 | 1 | 日本三菱 |
| 电磁接触器 | S-N150 | 1 | 日本三菱 |
| 电磁接触器 | S-N11 | 1 | 日本三菱 |
| 热继电器 | TH-N12KP | 1 | 日本三菱 |
| 主电机 | 90KW | 1 | 西门子电机 |

(2)性能特点

HBT拖泵系列，是公司在汇聚了国际众厂家产品的精髓，自行研发的砼泵产品。该泵采用机、电、液一体化设计，集国际知名品牌配置于一身，确保了砼泵的高可靠性和高效耐用的显著特性。

一、注重内在品质

（1）采用名牌油泵与液压换向阀，卓越的品质确保了砼泵具备排量大、效率高、使用寿命长、性能稳定和长时间连续工作的可能性。

（2）采用进口的油管接头，性能优越，使系统在不增加管径的情况下提高了流量，减少了渗油的可能性。

二、设计合理

（1）运转指挥中枢的电控方式采用日本三菱可编程控制器技术，使砼泵控制部分进入数字化时代，取代了繁杂的液压回路及油管，使整机油路简洁清晰。

（2）主油缸缸体内表面及活塞杆表面均有镀铬层，更加经久耐用。活塞杆密封采用进口组合密封，防水性能强。

（3）采用“S”管分配型式，配备浮动耐磨环，可自动调节间隙，保证分配阀密封性能，并在国际同类产品的基础上对“S”阀、耐磨板、搅拌轴、料斗、油封等进行技术改进造，确保了输送缸活塞、耐磨板、油封及料斗搅拌系统泵送混凝土在2万m3内不需更换。

三、与众不同、表现细节

（1）料斗采用独特的箱式结构，提高了强度和耐压力性，使砼积料无处藏身，清晰方便。

（2）新颖独特的箱式底架设计，避免了因底架脱焊而可能引起的

重大事故的发生、大大提高了牵引时的抗拉强度及可靠性，独特

的导向轮设计，经久耐用，使用寿命长。

（3）独特的压力释放装置设计，当你停止工作时，打开泄压开关，即可将系统内剩余的残存压力一泄而空。

(3)主要创新点

目前，国内外生产的混凝土输送泵，主要存在着自动化程度低，出现故障需人工判断，维修时间长，对维修人员的技术水平要求高，高低压需人工换向，花费时间长，漏油且易引起液压系统的污染，导致损坏液压件。支撑腿人工调节，效率低，安全性差。针对这种情况，我厂研制开发的混凝土输送泵主要创新点，先进性体现在以下几方面：

- 液压代替机械，使泵的体积减小，重量减轻。

- 分配阀的完善和创新，提高泵的寿命。

- 控制和保护系统性能的提高，防止过载，方便地进行正反泵，迅速的排除堵管。

- 采用国外先进技术，使用进口关键部件，提高使用可靠性。

- 集中控制自动化，故障全程检测。

(4) 和其他厂家相比本公司制造的系列混凝土泵具有以下主要技术特点：

1.采用开式液压系统及独特的液压缓冲技术，泵送具有高低压切换、恒功率控制和无级调节生产率的功能，同时采用了世界名牌德国力士乐原装主油泵及关键液压元件，从而确保泵机的安全及高可靠性；

2.采用了泵送逻辑差时控制，使泵送逻辑状态调整到最佳，减少分配阀的换向冲击，并有效的防止了混凝土倒流；

3.液压系统中增设了主油泵排量控制回路，可以在施工过程中根据工程需要，实现排量从零到最大的无级变量。

4.采用了计算机优化设计的料斗几何结构，超大的搅拌叶片和合理的螺旋角度大大提高了泵机的吸料性能；

5.采用了接近开关在非接触状态下舍取换向信号，使用寿命长，可以方便的调整主油缸活塞的行程；

6.独特的油箱设计及强力风冷系统确保泵机在高温环境中连续工作，油温不超过60℃；

7.大容量高压蓄能器的使用，及其良好的缓冲性能设计，使得换向系统强劲有力，大大降低了S管阀对混凝土介质的要求；

8.ALFA高压软管和EMB进口接头的选用，确保液压系统无爆管、无渗油现象；

9.关键电气元件均采用施耐德、欧姆龙等世界名牌产品，采用模块化设计，体积小，确保控制系统稳定可靠，可选配软起动方式，在保证大功率电机正常起动的同时，不会对周围施工设备运转产生影响，也不会对电网产生大的冲击；

10.电气系统中的每一个动作均设有手动按纽，便于泵机维修。操作系统采用近控及遥控两种操作方式，方便现场施工。同时设有紧急停车装置，防止不测情况的发生；

11.具有手动反泵和自动反泵功能。手动反泵可根据意愿实施返料和反泵的操作，并可作为拆卸管道前释放管道内部分压力的一种方法，自动反泵可作为操作无戒备情况下排除堵管的一种手段，高层泵送尤为实用；

12.润滑系统采用自动润滑和手动润滑相结合，独特的混凝土缸自动润滑设计，确保混凝土缸与活塞的低磨损与长寿命，手动润滑则在停机保养时尤显方便。

(5) 主要采购单位及其施工案例

其中广东已经有我公司100多台泵
1.临沂天元建筑公司共采购37台  
2.京沪高铁  
3.济南奥体中心
4.青岛奥运帆船基地混凝土施工
5.京杭大运河山东段水闸浇铸混凝土
6.俄罗斯海参崴地区  
7.俄罗斯乌兰乌德地区

8.俄罗斯伊尔库茨克地区
9.神华宁煤集团红柳煤矿
10.贵州紫金矿业股份有限公司
11.鸡西矿务局
12.徐州矿务局三角尖煤矿
13.江苏洚港地区大型旅游度假村
14.江苏陈家港港口施工

15.江苏江阴地区

16.中国建筑第六工程局第三建筑工程公司（西南分公司成都地区）
17.天津滨海新区-天津开发区 
18.广西柳州市水电站隧道工程
19.邯郸市高速公路隧道工程
20.广东佛山市顺德地区
21.河南信阳地区大型地下超市 20万方
22.正在建设中的郑州火车站
23.郑州曼哈顿广场混凝土施工
24.内蒙古自治区包头.呼市.鄂尔多斯，每年销量达50多台  
25.莱钢集团，现属于山东钢铁股份有限公司
26.临汾七一煤矿
27.威海凤林建工　
28.遵义建设有限公司施工工地
29.河北保定城乡建设集团
30.西安地铁施工
31.保阜高速公路项目部
32.献县昆仑房地产
33.江西吉安地区
34.淄博棕榈泉花园
35.武汉大桥施工

36.出口到阿联酋迪拜塔施工

37.上海环球金融中心混凝土施工

38.上海建工集团选用了4台HBTS60-13-90混凝土泵

39.西安地铁施工

40.湖南张家界地区大桥施工

41.江苏陈家港港口施工

42.中隧股份新疆乌鲁木齐火车隧道工程

43.江西南昌东方家苑工地

44. 邵武建筑工程公司租赁公司

(6)砼输送泵报价单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼输送泵 | HBTS80-13-90 | 台 | 1 | 22.5万 （含税价格） | 随砼输送泵附带160米混凝土输送管道、送40米电缆，一套专用工具和完整的技术资料及相关检测报告，同时具备控制箱操作及遥控装置操作两种方式，满足砼输送泵工作要求 |

(7)产品服务承诺

1、免费提供专业技术咨询服务，提供设备施工方案。
2、免费提供技术专业培训，免费培训操作工。
3、现场免费安装及调试。
4、现场免费操作指导，提供半个月的现场24小时跟踪服务。
5、产品一年保修，终生检修服务。
6、对您使用的设备定期提供保养指导，提供优质的大修服务。
7、为客户建立完善的产品档案。
8、建立完善的产品质量跟踪记录，保证定期对您的产品走访检修，以解除您的后顾之忧。
　
　　(8)公司简介

我公司位于泰安市高新技术开发区南2公里，104国道西满庄镇驻地泰兴大街28号。属大汶口石膏工业园园区范围之间。北邻泰山钢材大市场，交通极为便利，区位发展前景非常优越。

本公司是集生产制造、研发为一体的机械制造专业厂家。现有职工600人，其中工程技术人员80人，固定资产5000万元。2013年年产值达一亿多元。全厂占地面积23870平方米。我公司多次被泰安市政府评为“先进单位”、“明星企业”、“质量计量管理先进单位”，公司通过了ISO9001：2000质量体系认证，质量管理体系全面覆盖了公司所有产品的设计、制造、销售及服务。

近年来又开发生产了建筑工程机械“混凝土输送泵”并以优质的产品、低廉的价位、完善的服务，深受广大用户的信赖。

HBT系列混凝土泵，广泛应用于水利、电力、铁路、公路、隧道、桥涵、港口、矿山、高层建筑、国防工程等项目工程，经济实用，效率高，能保证混凝土的浇注质量，是理想的混凝土的输送设备。

我公司将一如既往，诚信为本,以雄厚的技术实力，高可靠性的质量，热情周到的售后服务满足广大客户所需。

彼此的信任和支持，使我们有缘携起手来共同开创我们的事业。“更高品质、更加可靠”是我们的追求，我们的每一点进步都离不开您的支持和信任。
　
　　“用户至上，诚信服务”是我们的理念，无论何时、何地、何因我们都将为您提供无微不至的服务。
　
　　我们会倍加珍惜我们建立的友谊，用实际行动去推动我们共同的事业。

详情请登http://www.hunningtubeng.cn查询 
              联系电话:13953895090
                 联系人:续经理