## 冬季天冷气寒，洗石机的保养说明书

如果经常接触洗石机的工人应该都知道保养洗石机重要的一点就是给洗石机轴承加润滑油，当然也少不了防风、防雨等措施。

不过本文主要是讲解怎么从洗石机内部做保养来延长机械的寿命。加起润滑作用是避免中间轴与滑动轴套的干磨而造成磨损,来延长滑动轴套的寿命。

在给洗石机加油的时候，油脂在滑动轴套的油道内形成正压，把进入滑动轴套内的微量物料挤出套外，避免物料在滑动轴套内清洗而引起中间轴和轴套的损坏。中间轴承座一般远离操作平台而加油困难，华邦机械制特配制集中润滑装置为用户提供方便。

附洗石机保养说明书

（1）开机前先对整台机械的传动系统螺丝是否有松动及机器油料进行检查是否达到有效刻度。

（2）检查配套电力：电压、电流是否正常，正常方可启动。

（3）检查完毕，如无故障，启动机器。先启动出料系统，查看输送带是否跑偏，等运转正常后，再启动上料系统，并检查输送带是否跑偏和检查上料是否均匀。

（4）装载机在上料时，要与料斗保持一定的距离，防止铲斗压坏料斗。并要及时清理留在料斗栏栅上的大块废料，以免堵塞进料口。

（5）要经常检查滚动筛的运转过程中出现的问题，及时清理留在滚动筛夹缝之间的废料。

（6）停机保养：在检修设备和更换零部件时必须停机工作，以免发生人身伤亡事故。

（7）设备每班定时保养，检查各部位的螺丝是否有松动，各个润滑系统加注油料。

（8）操作须知，停机时必须料仓中的物料完全处理完，方可停机，以免再次启动时料仓堆满物料超负荷运转，启动困难。

（9）开机步骤：

（1）开出料输送机按钮

（2）开供水系统按钮

（3）开水洗系统按钮

（4）开上料输送机按钮

（10）关机步骤：

（1）关上料输送机按钮

（2）关水洗系统按钮

（3）关供水系统按钮

（4）关出料输送机按钮

（11）特别提醒：严禁未经专业培训或酒后操作本机械

洗石机http://www.xishiji.net/ 制砂机http://www.zhishaji.info/

烘干机http://www.51hgj.com/ 碎石机http://www.suishiji.cn/

球磨机http://www.qiumo.com/ 磁选机http://www.chinacxj.com/