我们将以优质的产品质量合理的价格给你满意的服务
联系人：任经理  销售热线：18234031383
微信：18234031383  QQ:1938043290长达12个月的售后！

产品介绍

工字钢冷弯机全自动现货供应 主要用于C型钢、工字钢、角钢、槽钢、道轨、方钢、钢管等型钢的拱形卷圆、变径、定角弯曲。采用编码器编程，亦可采取数控编码，使液压操纵系统定位准确，所弯型钢一次自动成型，效率高、操作方便。并且加工精度大，主要应用于隧道，地铁，水电站，地下洞室等。具有传动平稳，压力大等特点，采用编码器定位系统，能准确定位。对于此型设备主要用于工字钢、矿工钢、槽钢等型钢的拱形卷圆、变径、定角弯曲，这个技术目前市面上已经非常成熟。，此款设备我厂已经从事研发制造17年，技术成熟质量优质，万泽锦达牌冷弯机同行都家喻户晓，要选就选放心实用的。万泽锦达十八年的荣誉保障，让您买的人放心，用的舒心。十八年经厂家潜心研究，是该机转速度一流，操作简单，工作安全，性能可靠等优点。

了解工字钢弯拱机厂家：

工字钢冷弯机生产厂家直销，生产工字钢冷弯机的主要厂家都集中在河南、四川地区，其他地方生产厂家极少。万泽锦达从事本行业16年，毫不夸张的说拥有最专业的产品技术及完善的服务体系，根据您的使用需求，给您提供最具性价比的选型意见。公司网站有非常多的设备实物图片、设备施工现场视频及设备视频看厂的超清视频，您可以很清楚的了解我们。

弯拱机大致分为数控弯拱机、液压弯拱机等。

主要用于电力施工，公铁路建设，锅炉、桥梁、船舶、家俱，装潢等方面的管道铺设及修造，具有功能多、结构合理、操作简单等优点。本机器除了具备弯弧功能外，还能将油缸作为液压千斤顶使用，相对于数控弯拱设备而言具有价格便宜，使用方便的特点，在国内弯拱机市场占据主导产品位置。

弯曲半径

型钢弯曲半径的大小，决定了导管在弯曲成形时所受阻力的大小。一般来说，管径大弯曲半径小，弯曲时容易出现内皱和打滑现象，弯曲质量很难保证，所以一般选用弯拱模的R值为管子直径的2-3倍为好。

弯曲成形速度

弯曲成形速度对成形质量的主要影响为：速度太快，容易造成导管弯曲部分的扁平，弧度达不到要求，造成型钢的拉裂、拉断；速度太慢，容易造成导管的起皱和压紧块打滑，大口径的型钢易形成导管弯曲部分的下陷。针对这两台数控弯管机上大量的试验，将导管的弯曲速度确定为机器较大弯曲速度的20%-40%为宜。

设备规格与技术参数：

| 型号 | WGJ-250 |
| --- | --- |
| 最小弯曲半径 | 2m |
| 油缸推进速度 | 1-13mm/s |
| 主动轮转速 | 7r/min |
| 液压油缸压力 | 20Mpa |
| 电机功率 | 12KW |
| 整机重量 | 2380kg |
| 外形尺寸 | 2.5mx1.5mx1.2m |

加工厂弯拱机

冷弯机可以卷制角钢、槽钢、扁钢、圆管、方管等。

该设备具有体积小、能耗低、效率高、无噪音、结构紧凑、操作简单、易于维护、安装使用方便等优点。

1.体积小.重量轻:由于不仅采用了新技术的传动结构，输入轴和输出轴在同一轴线上,而且有与电动机直联呈一体的独特之处,因而本机具有结构紧凑,体积小.重量轻的特点。

2.机械效率高.故障少.寿命长:本机主要传动啮合件使用优质合结钢制造,工作辊端轴承选用引进国外技术生产的轴承支撑，承载能力大，而且降低摩擦引起的功率损耗， 因此机械性能好,耐磨性能好,再加采用滚动摩擦,故使之故障少.寿命长。

3.运转可靠平稳:本机传动过程中为多齿啮合,所以使之运转平稳可靠.噪声低。

4.拆装方便,容易维修:本机采用整体结构，设计合理，刚性强，拆装简单便于维修。

5.本机还具有过载能力强.耐冲击.惯性力矩小，适于起动频繁和正反转的特点.提高电机使用寿命。

6.承载能力强、寿命长、卷园速度快、产品质量可靠等优点。

7.操作安全、效率高、调整方便、使用寿命长、耗能低、经济性好。

使用说明：

1、设备摆放平稳，四轮受力均匀。

2、设备使用前，先检查传动箱侧面油标所显示的油位，如果油位低于油线时，须从箱体盖上向箱体内注润滑油，直到达到油线位置。

3、夏季注入40号机械油，冬季可注入20号机械油。正常使用半年后，换油一次，可保证设备正常运转和延长寿命。

4、操作人员了解并掌握该设备的结构及工作原理和保养检查点。

5、压轮进给时，先将上面圆螺母松开，进给到达刻度后，再将圆螺母拧紧固定；被动压轮进给时应将工件完全退出。

特别提醒:

购买设备时一定要提供以下数据

1、需要卷的的型材、型号

2、材质及材料具体情况，国标非标以订做专用模具，做出更好效果

3、卷圆直径径大小

售后服务体系：

（1） 产品质保：我们的产品三包 12 个月（易损件除外），

（2）产品培训：对客户的 1-2 名操机人员免费培训，既可以在发货前到我们公司培训，也可以发货后由调试安装人员培训；

（3）产品：有 24 小时电话，设备发生故障，人员 24 小时内到达省会城市进行；

（4） 产品设备升级：我们公司可以对已经售出的产品进行技术升级和设备改造，只 收取材料成本费用。