若已经由设计单位选定我公司的不锈钢排污泵产品型号，请按不锈钢排污泵型号直接向上海子泉水泵厂销售部订购。

联系人：胡芒芒

电话：13564808470

自带浮球不锈钢排污泵|小型排污泵｜微型排污泵｜轻型排污泵

一、QWP型自带浮球不锈钢排污泵产品简介

QWP自带浮球不锈钢排污泵是经多年研发在本公司小型不锈钢排污泵基础上加装液位浮球装置改进而成。实现智能化，水泵无需配套控制柜，凭自身能力接通电源就能实现在无人看管的情况下根据水位变动，浮球控制水泵自动开停机。此泵小巧，简便，移动方便，广泛应用于地下库、办公楼、工厂、雨水坑等。

★自带浮球不锈钢排污泵仅适用于单相220V，380V无自带浮球功能，但可以通过配电箱，外置浮球，同样可实现智能控制，自动开停机。

二、QWP型自带浮球不锈钢排污泵安装方式

A:移动式安装：水泵自带出水头，直接接软管即可。

B:固定式安装：将水泵自带的出水头取下后为内螺纹式出水头，接外螺纹钢管（PVC管等），即可实现固定式安装。

三、QWP型自带浮球不锈钢排污泵产品特点

⑴、QWP型自带浮球不锈钢排污泵具有无堵塞，防缠绕，体积小，结构紧密，耐磨、耐腐蚀，体积小，适用寿命长，可抽送污物介质、短纤维、浆料、稠油固体颗粒等。除了污物介质外，还耐磨耐腐蚀，是化工、食品行业的理想产品。目前本公司出水口为DN25-DN100，如果选用更大口径、流量、扬程、功率，请在本公司生产的另外一款国标全不锈钢排污泵。

⑵、该系列产品全部采用精密铸造而成，除了能够生产304不锈钢排污泵以外，还可以生产316不锈钢排污泵、316L不锈钢排污泵。但需注意：304不锈钢排污泵一般都有现货，316级不锈钢排污泵需定制，量大方可定做。

⑶、自带浮球不锈钢排污泵经本公司综合国内外先进技术，采用不锈钢设计的排水结构，因为一般污水泵都有一定的腐蚀性和磨损，在设计上采用了耐磨，耐腐蚀的不锈钢作为主要材料，它具有普通潜水排污泵的全部优点，同时增加了耐磨耐腐蚀的特点，扩大了适用范围。

⑷、因不锈钢自身有一定的耐热性，正常情况下可耐介质温度50度左右，在本公司的技术改进上可在120度以下的介质温度中安全工作，并经多年客户使用验证，质量保证。

⑸、一般304不锈钢材质的使用范围在PH值4-10之间好用，如果超过该介质，建议使用316或者316L。

⑹、国内一般使用的都是220V不锈钢排污泵，380V不锈钢排污泵，本公司可以定做440V不锈钢排污泵，660V不锈钢排污泵。

⑺、国内一般使用的频率为50HZ,本公司亦可定做60HZ不锈钢排污泵。

四、QWP型自带浮球不锈钢排污泵型号规格参数

| 产品型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | 口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m³/h | m | kW | V | mm |
| 25QWP3-7-0.25 | 3 | 7 | 0.25 | 220/380 | 25 |
| 32QWP4-5-0.25 | 4 | 5 | 0.25 | 220/380 | 32 |
| 40QWP7-3-0.25 | 7 | 3 | 0.25 | 220/380 | 40 |
| 25QWP3-9-0.37 | 3 | 9 | 0.37 | 220/380 | 25 |
| 32QWP5-7-0.37 | 5 | 7 | 0.37 | 220/380 | 32 |
| 40QWP7-5-0.37 | 7 | 5 | 0.37 | 220/380 | 40 |
| 25QWP3-12-0.55 | 3 | 12 | 0.55 | 220/380 | 25 |
| 32QWP4-10-0.55 | 4 | 10 | 0.55 | 220/380 | 32 |
| 40QWP7-7-0.55 | 7 | 7 | 0.55 | 220/380 | 40 |
| 40QWP10-9-0.75 | 10 | 9 | 0.75 | 220/380 | 40 |
| 50QWP12-8-0.75 | 12 | 8 | 0.75 | 220/380 | 50 |
| 65QWP15-6-0.75 | 15 | 6 | 0.75 | 220/380 | 65 |
| 40QWP8-15-1.1 | 8 | 15 | 1.1 | 220/380 | 40 |
| 50QWP12-12-1.1 | 12 | 12 | 1.1 | 220/380 | 50 |
| 65QWP20-6-1.1 | 20 | 6 | 1.1 | 220/380 | 65 |
| 40QWP6-18-1.5 | 6 | 18 | 1.5 | 220/380 | 40 |
| 50QWP15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 220/380 | 50 |
| 65QWP25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 220/380 | 65 |
| 50QWP9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 50 |
| 65QWP25-12-2.2 | 25 | 12 | 2.2 | 380 | 65 |
| 80QWP45-7-2.2 | 45 | 7 | 2.2 | 380 | 80 |
| 50QWP15-22-3 | 15 | 22 | 3 | 380 | 50 |
| 65QWP25-15-3 | 25 | 15 | 3 | 380 | 65 |
| 80QWP50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 380 | 80 |
| 50QWP15-34-4 | 15 | 34 | 4 | 380 | 50 |
| 65QWP25-27-4 | 25 | 27 | 4 | 380 | 65 |
| 80QWP55-12-4 | 55 | 12 | 4 | 380 | 80 |
| 100QWP75-7-4 | 75 | 7 | 4 | 380 | 100 |

五、QWP型自带浮球不锈钢排污泵订货须知

一、

①QWP型自带浮球不锈钢排污泵产品名称与型号

②QWP型自带浮球不锈钢排污泵口径（mm）

③QWP型自带浮球不锈钢排污泵流量（m3/h）

④QWP型自带浮球不锈钢排污泵扬程（m）

⑤QWP型自带浮球不锈钢排污泵电机功率（KW）

⑥QWP型自带浮球不锈钢排污泵转速（r/min）

⑦QWP型自带浮球不锈钢排污泵电压〔V〕

⑧QWP型自带浮球不锈钢排污泵是否带附件以便我们的为您正确选型。