多士星牌JHW5040XRQJX型易燃气体厢式运输车

| 【主要技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 多士星牌 | 公告批次 | 309 |
| 产品名称 | JHW5040XRQJX型易燃气体厢式运输车 | 产品号 | ZN6JV5VW02B |
| 总质量(Kg) | 4330 | 罐体容积(m3) |  |
| 额定载质量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995×2115,2075,2040,2000×3030,2880 |
| 整备质量(Kg) | 2705 | 货厢尺寸(mm) | 4130×1945,1870×2010,1750 |
| 额定载客(人) |  | 准拖挂车总质量(Kg) |  |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |  |
| 接近角/离去角(°) | 15/16 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1570 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
| 轴荷(Kg) | 1785/2545 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 其它 | 1.厢体顶部封闭,不可开启,选装侧门型式及位置,选装百叶窗;选装液压升降尾板,液压尾板收起水平长度为295mm;2.随底盘选装前照灯,前雾灯,前位灯,前转向灯,前脸,前保险杠,选装门框下边框黑色贴膜,选装新四孔号牌板;整车宽度2115mm,对应货箱内宽1945mm;整车宽度2075mm,对应货箱内宽1945mm;整车宽度2040mm,对应货箱内宽1870mm;整车宽度2000mm,对应货箱内宽1870mm;3.仅选用装配子午胎,前盘式制动器;4.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;装配限速装置,限制最高车速不得超过80km/h,安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置;5.该车为危险货物运输车,运输具有独立容器包装的易燃气体(类项号为2.1):压缩氢、甲乙醚、冷冻液态乙烯、乙基氯、乙胺、乙烷、二甲醚、无水二甲胺、环丙烷、丁烷、丁烯、溶解乙炔、液化石油气;6.防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100mm×40mm,离地高度380mm;7.采用JX493ZLQ5发动机油耗值为12.55L/100km,JX493ZLQ5A发动机油耗值为12.55L/100km;8.可不选装侧门. |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | JX1041TG25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘（二类） |
| 商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 27/18.5,15/18.5 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
| 钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 | 前轮距(mm) | 1385 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |