程力威牌CLW5040TSLD5型扫路车

| 产品名称 | CLW5040TSLD5型扫路车 | 产品商标 | 程力威牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |  |
| 额定载质量(Kg) | 550 | 外形尺寸(mm) | 5995×1990×2590 |
| 整备质量(Kg) | 3815 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,2800 |
| 底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘（二类） |
| 外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 轮胎数 | 6 |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |