DSH系列悬臂双螺旋锥形

混合机说明书

河南·新乡市特昌振动机械有限公司

一、概述：

DSH系列悬臂双螺旋锥形混合机是集日本单螺旋和国内“SLH”双螺旋锥形混合机之优点设计而成的一种新型高效混合设备，广泛应用于化工、医药、农药、化肥、染料、塑料、冶金、矿山、建材、食品、味精、碘盐、饲料添加剂等行业，它是各种行业粉（粒）混合（即固－固混合），固液混合（固体内添加液体）的理想设备。

该机对混合物适应性强，对热敏性物料不会产生过热现象，对颗粒物料不会压馈和磨碎，对比重悬殊或颗粒粗细不同的物料的混合不会产生分层离析现象。对粒度不同和超细物料、纤维状物料或片状物料的混合有较好的效果。

本机混合均匀、造型美观、结构合理、操作安全、维修方便、具有能耗低，装载系数大，占地面积小，密闭操作等优点。可根据用户要求制成材质为碳钢或不锈钢型、超重型、防爆型、夹套型等几种机型。

二、工作原理：

DSH系列悬臂双螺旋锥形混合机主电机通过减速机、斜齿轮带动2个螺旋带自转，使物料在螺旋带的搅动下产生向上的移动方向，并通过减速机带动悬臂绕筒内臂公转，使筒四周的物料都能被搅动，这样在2套传动装置的共同作用下，物料会产生延筒臂向上，中间下沉的整移动方向，从而使物料在很短的时间内完成混合作用。

三、结构特点：

悬臂双螺旋锥形混合机，它由传动部分、筒盖、螺旋、筒体、出料阀等组成。

1． 动力部分：主电机带动双级摆线针减速机输出传动

2． 传动部分：由减速机输出自转和公转，通过齿轮调整到合理的速度，然后传递给螺旋实现自、公转两种运动。

3． 筒盖部分：筒盖支撑着整个传动部分，筒盖上设有若干也供料、观察、清洗、维修用。

4． 螺旋部分：筒体内两只非对称排列的螺旋作自、公转行星运动时，在较大范围翻动物料，使物料快速达到均匀混合。

5． 筒体部分：筒体为锥形结构，使出料迅速、干净、无积料，无出料死角

6． 出料阀：出料阀安装在筒体底部，用于控制物料放出，混合机机构如图，它主要由筒体、电机减速机、传动机构、螺旋部分及出料阀部分等五个部分组成。

l—电机、减速机

2—传动机构

3—筒体

4—螺旋部分

5—出料部分

混合机工作由顶端的电动机带动双级双出轴摆线针轮行星减速器，输出公转自转两种速度，经传动分配器、齿轮传动，两根螺旋轨作行星式的运转。

两根非对称的螺旋轴自转，并同时沿简体壁作行星式的运动，短螺旋靠近小心部位运动，改善了中心部位的混合，从而达到快速均匀的混合效果。

本机传动件采用多层密封结构，能有效地防止粉尘进入轴承和润滑脂渗出污染物料。

四、技术参数：

1、设备安装尺寸（表1）

| 型 号 | DSH-0.3c DSH-0.3p | DSH-0.5c DSH-0.5p | DSH2 DSH2N | DSH4 DSH4N | DSH6 DSH6N |  | DSH8 DSH8N | DSH10 DSH10N | DSH15 DSH15N |  | DSH20 DSH20N | DSH30 DSH30N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全容积((m3) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 |  | 8 | 10 | 15 |  | 20 | 30 |
| 装载参数 | 0.4-0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混合物料 (μm) | 40-900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每次产量(kg)μ=0.8g/cm3 | 240 | 480 | 960 | 1900 | 2880 |  | 3800 | 4800 | 7200 |  | 9600 | 14400 |
| 功率(kw) | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 |  | 18.5 | 18.5 | 22 |  | 30 | 42.5 |
| 混合时间(min) | 4-8 |  |  | 8-15 |  | 15-30 |  |  |  | 30-60 |  |  |
| 注：每次产量均以堆积密度ρ=0.8/g/cm3及装载系数为0.6时计算。DSHx表示普通碳钢材质 DSHxN表示不锈钢材质型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、设备安装尺寸（表2）

| 型号 | DSH0.5 DSH0.5N | DSH1 DSH1N | DSH2 DSH2N | DSH4 DSH4N | DSH6 DSH6N | DSH8 DSH8N | DSH10 DSH10N | DSH15 DSH15N | DSH20 DSH20N | DSH30 DSH30N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全容积(m3) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 支座中心距D0(mm) | Ø1062 | Ø1508 | Ø1582 | Ø2000 | Ø2278 | Ø2695 | Ø2900 | Ø3300 | Ø3580 | Ø4022 |
| 支座孔径n-d(mm) | 4-Ø20 | 4-Ø22 | 4-Ø22 | 4-Ø22 | 4-Ø22 | 4-Ø30 | 4-Ø30 | 4-Ø30 | 4-Ø30 | 4-Ø30 |
| 支座至筒盖高L(mm) | 210 | 250 | 250 | 370 | 370 | 400 | 400 | 500 | 500 | 820 |
| 进料口尺寸A(mm) | Ø300 | Ø350 | Ø350 | Ø500 | Ø500 | Ø600 | Ø600 | Ø600 | Ø600 | Ø600 |
| 出料口尺寸B(mm) | Ø225 | Ø280 | Ø280 | Ø400 | Ø400 | Ø400 | Ø400 | Ø400 | Ø400 | Ø500 |
| 筒体高度h(mm) | 1362 | 1775 | 2345 | 2830 | 3300 | 3715 | 4030 | 4800 | 5100 | 5460 |
| 外形尺寸D(mm) | Ø1150 | Ø1456 | Ø1816 | Ø2260 | Ø2540 | Ø2815 | Ø3020 | Ø3500 | Ø3760 | Ø4330 |
| 总高H (mm) | 2310 | 2960 | 3540 | 4100 | 4750 | 4900 | 5200 | 7200 | 6820 | 7060 |
| 设备自重(kg) | 900 | 1235 | 1550 | 2735 | 3160 | 3925 | 5400 | 7800 | 9800 | 11800 |

五、安装与使用：

1、本机应安装在坚固、水平且无明显振动的工作平台上，四周留有适当的工作余地，放料阀距地面不小于1米。

2、使用前应清理筒体污物，检查机器上的所有紧固件有无松动现象，各润滑部位有无漏油。

3、开机后观察螺旋带、转臂转动方向，螺旋带必须顺时针旋转，严禁逆时针旋转。整机开启顺序①油泵、开启油泵运转10秒，②再开启主电机（自转电机）运转正常后（60秒后），③再开启公转电机，①②③必须连动，任何一步停止动作，其余两步必须停止，否则损坏机件（详情阅读线路图附页1），查看启动操作步骤是否有误，确定无误后，再查看整机是否有不正常的杂音，空车运转20-30分钟后，方可正常投料生产。

4、本机使用应先开机动转，在投入物料，否则容易损坏机件。

5、各润滑部位应经常注油，定期更换减速箱油，加注润滑油时，油位高度应在油标居中位置。在常温下一般选用40#或50#机械油.为了提高产品性能延长减速机的使用寿命,推荐使用70#或90#级压工业齿轮油.

6、当减速机采用油脂进行润滑时，推荐使用特种润滑脂-2#、一硫化钼或2L-2#锂基润滑脂等油脂。润滑脂的装入量为减速机容量的1/3-1/2，油脂不宜加的过多，否则会产生搅拌热。

传动箱传动头为油脂润滑，出厂前已加注好润滑脂，在使用300小时后作第一次更换，更换里应去除残存污油，以后每次更换，按每天连续工作10小时以上者，每3个月更换一次，每天间断工作小于10小时者每隔6个月更换一次。

六、减速机的润滑和维修：

1、本减速机在使用前必须注入润滑油，加注润滑油时，油位高度不应超过油标上限，也不应低于油标下限，在运转过程中应经常观察油位高度，及时补充相同牌号的润滑油。

2、减速机初次运转300小时后第一次更换，更换时应去除残存污油；以后每次更换如果每天连续工作10小时以上者，每隔3个月更换一次，每天间隔工作10小时以下者，每隔6个月更换一次。

3、已经长期没有使用的减速机重新开动前，必须更换润滑油或润滑脂。

4、不允许注入不清洁或带腐蚀性的润滑油。

七、售后服务

1、易损件以合理价格配套供应，亦可教会用户自行制作；

2、免费指导安装调试和培训操作维修人员；

3、不断把最新技术及工艺信息提供给客户，以使您的设备水平保持先进；

4、客户因使用我厂机器出现问题，我方获得信息1小时内给予答复，并协助解决。

八、随机技术文件

1、安装基础图；

2、产品使用说明书；

3、产品合格证；

4、装箱单。

产 品 保 修 卡

承蒙贵单位使用我厂产品，为对用户负责，我厂由售后服务部开展跟踪服务，建立产品信息档案。

一、请妥为保存本卡，详细阅读本书对售后服务的规定，并请配合做好售后服务工作。

二、自出厂之日起，设备免费保修期限为半年，终身维修。请您严格按照使用说明书的要求及注意事项使用。

三、如果是因没按说明书的要求安装使用或者因操作人员麻痹大意，没按规定维护保养、检修等造成的故障或损坏，不在免费维修范围内。

售后服务登记表

| 日 期 | 售后服务内容 |  | 服务人员签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备型号及名称 |  | 出厂编号 | 出厂日期 |

单位名称：新乡市特昌振动机械有限公司

厂址:新乡市寺庄顶工业园区60号

邮编：453002

电话：0373-3333030      3333807

传真：0373-3333806

销售热线：13837392940     13837350549

http://www.xxtczd.com    E-mail:xxtczd@163.com