HB链板式输送机

使 用 说 明 书

河南·新乡市特昌振动机械有限公司

一、HB型链板、链斗式输送机概述

HB型链板、链斗式输送机是一种固定输送设备，该系列输送机有如下特点： 1、适应   强，本机适用于不带粘性的散状物料及粒状、块状物料的输送，尤其适用于块状较大，且具有锋利棱角，灼热的（如水泥熟料等）物料的输送，而且在输送过程中可同时完成冷却、清洗等工艺过程； 2、整机装置紧凑、安装、调试、维修方便； 3、链板、链斗结构合理、刚性好，耐冲击性强； 4、以滚动磨擦代替滑动磨擦、运行阻力低； 5、链板机适用0°～15°倾角，链斗机输送倾角最大可达45°； 6、输送距离≤30m时，可采用环链及板链作牵引件，输送距离>30m时，为防止滑动，需采用板链作牵引件。

二、HB型链板、链斗式输送机主要技术参数

| 机型 |  | HB50 | HB60 | HB70 | HB80 | HB100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 链斗（板）宽mm |  | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| 输送速度（m/min） |  | 7-14 |  |  |  |  |
| 输送能力 | 斗m³/h | 15-25 | 20-35 | 30-40 | 40-50 | 50-70 |
|  | 板m³/h | 15-20 | 20-30 | 30-35 | 40-45 | 45-55 |
| 输送距离m |  | 一般≤40 最大70 |  |  |  |  |
| 输送物料最大粒度 | 斗mm | 80 | 100 | 140 | 160 | 200 |
|  | 板mm | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 |
| 允许上倾角 | 斗 | ≤45º |  |  |  |  |
|  | 板 | ≤15º |  |  |  |  |

三、HB型链板、链斗式输送机外形结构

1、链板机板沿高一般为80～120mm，视输送物料及输送量在设计时可适当变动，其物料是连续在链板上存放，为防止其过多漏料，其上倾角度一般不大于15°，其外型结构见下图。

2、链斗机的物料是存放在单链斗里进行输送，其在输送过程中，依靠重力及滚轮作用，链斗总处于水平状态，故其可用于较大倾角输送物料过程，其最大上倾角可达到45°，其外型结构见下图。

四、HB链板式输送机结构示意图

HB斗式输送机结构示意图

1、头部　 2、动力驱动链轮组　 3、运载组件　4、倾斜中间支部　 5、上道轨 　6、下道轨　 7、尾部链轮组    8、尾架　 9、丝杠拉紧装置

五、HB型链板、链斗式输送机注意事项

1、链斗机、链板机主要用于输送磨损强，温度高的物料，用户订货时需注明型号，两轮中心距，倾斜角度，最大输送量等工艺参数。
　2、动力装置在链斗（板）机头部、左、右装可根据用户要求变动。
　3、输送速度以8～10m/min为宜，太低影响输送量，太高噪音大，磨损增大。且HB800、HB1000适宜输送堆密度较小的物料。

六、订货须知：

1、倾角输送时，倾角在5°左右，输送量会降低3%，倾角左右在10°左右，输送量会降低12%，倾角在15°左右，输送量会降低20%。

2、输送物料温度用普材不大于200℃，如链板及牵引链用耐高温材料（如高铬高镍钢）制造，物料温度可达400℃。

3、最大物料粒度不超过物料总量的15%，当物料块度较大且较多时，会影响输送量。

4、如用在清洗工艺中，应有清洗水槽（液体槽）把水收集。

七、售后服务

1、易损件以合理价格配套供应，亦可教会用户自行制作；

2、免费指导安装调试和培训操作维修人员；

3、不断把最新技术及工艺信息提供给客户，以使您的设备水平保持先进；

4、客户因使用我厂机器出现问题，我方获得信息1小时内给予答复，并协助解决。

八、随机技术文件

1、安装基础图；

2、产品使用说明书；

3、产品合格证；

4、装箱单。

…………………………………………………………………………………………………….                                                                             产品保修卡

承蒙贵单位使用我厂产品，为对用户负责，我厂由售后服务部开展跟踪服务，建立产品信息档案。

一、请妥为保存本卡，详细阅读本书对售后服务的规定，并请配合做好售后服务工作。

二、自出厂之日起，设备免费保修期限为半年，终身维修。请您严格按照使用说明书的要求及注意事项使用。

三、如果是因没按说明书的要求安装使用或者因操作人员麻痹大意，没按规定维护保养、检修等造成的故障或损坏，不在免费维修范围内。

售后服务登记表

| 日 期 | 售后服务内容 |  | 服务人员签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备型号及名称 |  | 出厂编号 | 出厂日期 |

单位名称：新乡市特昌振动机械有限公司

厂址:新乡市寺庄顶工业园区60号

邮编：453002

电话：0373-3333030    3333807

传真：0373-3333806

销售热线：13837392940    13837350549

http://www.xxtczd.com       E-mail:xxtczd@163.com