QS型气流筛分机

产品说明书

河南·新乡市特昌振动机械有限公司

一、用途

气流筛粉机广泛应用于化工、造纸、冶金、建材、医药、食品、橡胶、塑料、机械、矿业等行业粉状物料的筛选分级。如轻钙粉、重钙粉、粉煤灰、石墨粉、淀粉、金粉、锌粉、陶土粉、珍珠岩粉、山楂粉、果疏粉、玻璃粉、农药粉、铁粉、中药粉、魔芋粉、木粉、面粉等，根据筛分物料的细度要求，可在100目至500目细度范围内，任意更换筛网，筛网材质可以是不锈钢网、铜网或尼龙网。

二、性能特点

本机筛选粉状物料性能优良，主要特点如下：

噪音小，筛分效率高，产量大；

细度精确；

筛网不荷重，使用寿命长；

适应细度范围广；

结构封闭，无粉尘溢散；

适合连续作业且耗电少；

无超径混级现象；

维修容易。

三、基本结构

气流筛粉机与气固分离除尘装置组成闭路筛分系统。（1）主机是气流筛粉机，其筛体由隔振弹簧支承于底座上，筛体的密闭外壳内装有立式圆筒形筛网；筛网内侧有圆形风轮，由装于底座上的电动机驱动旋转；筛体外壳的正上方装有进料斗，下部设有排渣口和循环风道；电动机与主轴为柔性连接，主轴上下两端轴颈上装有空间互错一定角度的两个偏心块；风轮轴下端与主轴之间为右旋螺纹联接；风轮上端有轴承支承；轴顶端的水平转动圆盘与进料斗下口形成进料间隙。（2）气固分离除尘装置由引风机、沉降室、绞龙和除尘布袋组成，气流筛与分离除尘装置之间由两条塑料波纹软管连接。

四、工作原理

主机气流筛摈弃了传统的重力势能作业原理，开辟了载流体动能做功的筛理新途径，它是在密闭状态下利用高速气流作载体，使充分扩散的粉料微粒以足够大的动能向筛网喷射，达到快速分级之目的。

微细粉物料经进料斗流入进料口，立即扩散并与空气混合成雾状，经旋转风轮的作用，呈旋风状喷射过网，过网后的细粉经振动输送进入或直接落入负压循环风道，在引风机的作用下，气体与细粉全部进入沉降室，成品细粉沉降后由下部的排料绞龙排出，带有少量料粉尘的气体大部进入除尘布袋，经净化后排出袋外，还有一小部分，由回风管进入筛体下的环形循环风道，再经引风机进入沉降室进行二次分离。

颗粒直径大于网孔的物料不能过网，落入筛盘内由排渣口排出机外。对于含有大颗粒的物料，应选用振动筛或旋振筛安装40-60目的筛网进行预处理，将粗大颗粒或异物排除掉，以免主机内的细网被刺穿或打坏。

五、外型结构

六、主要规格和技术参数

| 型号 | 气流量m3/h | 筛网规格目/寸 | 有效筛面m2 | 入料粒度目/寸 | 筛机功率 Kw | 主轴转速 rpm | 筛机外径mm | 筛机高度mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QS-60 | 300 | 100-500 | 0.5 | > 30 | 1.5 | 1400 | 600 | 1250 |
| QS-60A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QS-100 | 800 |  | 0.9 |  | 5.5 | 960 | 1000 | 1650 |
| QS-100A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QS-150B | 1600 |  | 2.8 |  | 11 | 780 | 1500 | 2100 |
| QS-200 | 2000 |  | 3.9 |  | 15 | 350 | 2000 | 2500 |
| QS-200A |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、应用实例

| 物料名称 | 工作方式 | 筛网（目/寸） | QS-100处理量（kg/h） | QS-150B处理量（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻钙 | 干式 | 120-180 | 600-1000 | 1000-2000 |
| 重钙 | 干式 | 400 | 600-1000 | 1000-2000 |
| 活性钙 | 干式 | 500 | 600-1000 | 1000-2000 |
| 山渣粉 | 干式 | 300 | 600-1000 | 1000-2000 |
| 淀粉 | 干式 | 300 | 600-1000 | 1000-2000 |
| 锌粉 | 干式 | 325 | 600-1000 | 1000-2000 |
| 粉煤灰 | 干式 | 120-200 | 600-1000 | 1000-2000 |
| 氧化铁黑 | 干式 | 500 | 600-1000 | 1000-2000 |
| 氧化铁红 |  |  |  |  |
| 中药粉 | 干式 | 120-160 | 600-1000 | 1000-2000 |
| 石英粉 | 干式 | 180-270 | 600-1000 | 2000-3000 |
| 面粉 | 干式 | 100-180 | 200-300 | 500-1000 |
| 木粉 | 干式 | 100-300 | 200-300 | 500-1000 |
| 云母粉 | 干式 | 300-400 | 200-300 | 500-1000 |

八、安装调试

1、安装：本机既可安装在专用地基上，由预埋螺栓固定；也可放置在硬化的地平面上，不加固定。筛机运输时，其底座与筛体之间由四条M12螺栓紧固为一体，安装到位后，开机之前务必将螺旋栓全部拆掉。

2、调试：(1)主机风轮转向为逆时针回转，切忌转向错误；(2)风机转向按箭头标示；(3)排料绞龙转向按箭头标示方向；(4)待各机转向按标示无误后，先启动引风机，约几秒钟后，启动气流筛，检查各处连接部位是否漏气(包括内漏气)、机器有无特殊响声(如撞击声)。运转正常后，将绞龙出口用布袋包好，人工向主机加料口加入少许物料，一般以20至50公斤为宜，加料时间控制在1 至2分钟，加料要均匀、连续，

物料进完之后，全部停机观察，待筛机停稳后，打开检视门，观察物料过网情况，是否粘网，渣中含粉数量等，若一切满意，关好检视门，正式启动筛分系统，加料量由小到大，最大不超过25公斤/分。需要注意的是：气流筛停稳前，严禁打开外壳上的检视门。

九、操作维护

（一）操作

1、筛网安装要正确，本机筛网成圆筒状安装，筛网的上、下端分别由钢丝绳固定。筛网接头处用810粘合剂搭接粘合，搭接宽度约30-50毫米。固定两端钢丝绳时，边紧固边调正筛网，使筛网不扭曲、不打褶、均匀张紧。有网试筛时，先将进料量调小，逐渐加大进料量。

2、气流筛分机组操作启动顺序：(1)引风机；(2)气流筛；(3)排料绞龙。

3、停机顺序为：(1)气流筛；(2)引风机；(3)排料绞龙。

4、布袋除尘器的收尘布袋应及时抖动，一般4小时拍打或抖动一次。

（二）维护与保养

操作人员要按产品说明书的要求，正确使用设备，作好设备的清洁、润滑、紧固和防腐蚀等日常维护工作，使设备经常保持内外清洁、性能良好、安全可靠的状态。

1、电器控制箱要保持清洁，严防粉尘落入控制箱，造成电器原件失灵或短路；

2、主机、电机和风机每年要检修一次，加入少量润滑油，清除电机内粉尘；

3、激振器每年必须维修一至二次，每次维修要加润滑油，连接螺栓要紧固。

4、筛网更换要遵照操作部分第一条的要求，保证均匀张紧，固定两端钢丝绳时，边紧固边调整筛网。

十、常见故障及排除方法

1、当处理量达不到要求时，应用手工方法测物料是否符合要求；

2、当处理量突然增大时应取成品分析，若成品不合格，应检查筛网是否完好；

3、工作时突然不出料

（1）应检查风机是否正常，若风机流量减少，应检修风机；

（2）检查排料绞龙是否不能转动、不能排料。

十一、注意事项

1、本机不宜筛分具有粘度，含水量大于5%的物料及易燃、易爆物品。

2、同等型号的气流筛粉机，目数越大则相应产量降低。

3、订货时需说明以下事项：

A、物料种类及堆比重；

B、物料粒度及含水量；

C、筛网目数；

D、筛机处理产量；

E、筛分标准目数应占总物料的85%左右；

F、该机每次只能筛出一种目数，同时得到几种目数则需多机搭连。

十二、售后服务

1、易损件以合理价格配套供应，亦可教会用户自行制作；

2、免费指导安装调试和培训操作维修人员；

3、不断把最新技术及工艺信息提供给客户，以使您的设备水平保持先进；

4、客户因使用我厂机器出现问题，我方获得信息1小时内给予答复，并协助解决。

十三、随机技术文件

1、安装基础图；

2、产品使用说明书；

3、产品合格证；

4、装箱单。

………………………………………………………………………………………………….

产 品 保 修 卡

承蒙贵单位使用我厂产品，为对用户负责，我厂由售后服务部开展跟踪服务，建立产品信息档案。

一、请妥为保存本卡，详细阅读本书对售后服务的规定，并请配合做好售后服务工作。

二、自出厂之日起，设备免费保修期限为半年，终身维修。请您严格按照使用说明书的要求及注意事项使用。

三、如果是因没按说明书的要求安装使用或者因操作人员麻痹大意，没按规定维护保养、检修等造成的故障或损坏，不在免费维修范围内。

售后服务登记表

| 日 期 | 售后服务内容 |  | 服务人员签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备型号及名称 |  | 出厂编号 | 出厂日期 |

单位名称：新乡市特昌振动机械有限公司

厂址:新乡市寺庄顶工业园区60号

邮编：453002

电话：0373-3333030      3333807

传真：0373-3333806

销售热线：13837392940     13837350549

http://www.xxtczd.com    E-mail:xxtczd@163.com