V型双锥混合机

产品说明书

河南·新乡市特昌振动机械有限公司

- 一、用途

本机适用于制药、化工、食品、饲料、染料、电子、建材等行业的粉状、粒状物料混合。

二、工作原理和结构特点

本机对流动性好的粉体及颗粒状进行混合，效果显著。本机操作时采用电器控制，配有自动加水装置，对凝成块后或含有一定水份的物料均能混合。筒体可用普钢和不锈钢材料制作，内外壁抛光，外形美观，操作方便。

- 三、操作注意事项

1、要按电路图进行接线操作，接好线后，应按照控制箱面板的指示按钮进行设备试运转，确准无异常噪音后, 即可按操作规程装料工作。

2、首先打开混合仓的一个料口，将一定量需混合的物料装入，之后封好盖子；

3、按下旋转起动按钮，设备开始工作，达到设定的旋转时间后，即可自动停止，这时可根据物料的混合程度，可在时间控制器上决定回转时间；根据物料不同，具体混合时间自行掌握；

4、在设备旋转过程中，可自动向混合仓内喷洒水或液体，可按要求进行时间和量上的自动设定控制；

5、达到所要求的旋转时间后，即可放料，进入包装或下道工序；

6、混合物料的有效容积小于混合仓总容积70%。

四、技术参数

| 规格型号 | 总容积L | 工作容积L | 投放量kg | 投料转速r/min | 动力kw | 回转高度 | 重量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V50 | 50 | 20 | 12 | 25 | 0.4 | 1380 | 400 |
| V300 | 300 | 145 | 90 | 20 | 0.75 | 1880 | 700 |
| V500 | 500 | 210 | 130 | 18 | 1.5 | 1950 | 1000 |
| V1000 | 1000 | 425 | 250 | 15 | 3 | 2600 | 1500 |
| V1500 | 1500 | 700 | 420 | 15 | 4 | 2620 | 1800 |
| V2000 | 2000 | 800 | 480 | 14 | 5.5 | 2875 | 2000 |
| V3000 | 3000 | 1250 | 750 | 13 | 5.5 | 3850 | 2100 |
| V4000 | 4000 | 1850 | 1100 | 11 | 7.5 | 4000 | 2300 |
| V5000 | 5000 | 2300 | 1400 | 8 | 7.5 | 4500 | 2500 |

注：上述数据，仅供参考，如有特殊要求，要厂提供设计、咨询服务。

五、售后服务

1、易损件以合理价格配套供应，亦可教会用户自行制作；

2、免费指导安装调试和培训操作维修人员；

3、不断把最新技术及工艺信息提供给客户，以使您的设备水平保持先进；

4、客户因使用我厂机器出现问题，我方获得信息1小时内给予答复，并协助解决。

六、随机技术文件

1、安装基础图；

2、产品使用说明书；

3、产品合格证；

4、装箱单。

产 品 保 修 卡

承蒙贵单位使用我厂产品，为对用户负责，我厂由售后服务部开展跟踪服务，建立产品信息档案。

一、请妥为保存本卡，详细阅读本书对售后服务的规定，并请配合做好售后服务工作。

二、自出厂之日起，设备免费保修期限为半年，终身维修。请您严格按照使用说明书的要求及注意事项使用。

三、如果是因没按说明书的要求安装使用或者因操作人员麻痹大意，没按规定维护保养、检修等造成的故障或损坏，不在免费维修范围内。

售后服务登记表

| 日 期 | 售后服务内容 |  | 服务人员签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备型号及名称 |  | 出厂编号 | 出厂日期 |

单位名称：新乡市特昌振动机械有限公司

厂址:新乡市寺庄顶工业园区60号

邮编：453002

电话：0373-3333030    3333807

传真：0373-3333806

销售热线：13837392940   13837350549

http://www.xxtczd.com       E-mail:xxtczd@163.com