一、概述

继TD型、TH型斗式提升机在各行业得到广泛应用之后，我厂根据国内广大市场的需求，在保持TD型TH型提升机原先的各项优点和先进性能的基础上，引进开发生产出了新一代GTD型、GTH型高效斗式提升机。该机型是一个集技术先进性、产品经济性、使用检修可靠性于一体的新产品，已经投入市场，并达到用户好评，欢迎大家比较选用。

二、特点与用途

1、GTD与GTH型斗式提升机具有输送量大、提升高度高、运行平稳、使用寿命长等特点。适用较干的散状物料垂直输送，可广泛地应用于建材、化工、煤炭、电力、港口运输等行业的物料运输系统。

2、GTD型为胶带式、以EP输送带和钢丝绳芯胶带为牵引件。GTH型为环链式，以高强度环链为牵引件，该链条按GB/T12718－91《矿用高强度圆环链》制造。

三、本设备有两种料斗。

bd和dh型，这是一种深型斗，一般适用于输送干燥、松散、易于抛出、流动性好的物料，如水泥、煤块、碎石、粮食等物料。

ad和ah型是一种比深斗浅的斗，它适用于流动性差一些。稍有湿的物料，如砂、煤、化工原料等。

3、本机的头尾部及中部机壳作了密封处理，物料及粉尘极少外溢，极少造成环境污染。

4、本机为混合或重力卸料，掏取式喂料。

5、GTH型上轮为组装式链轮、轮缘用高强度钢螺栓联在轮体上，在链轮磨损后，只需要换轮缘，维修方便，节省原材料，降低维修费用。下轮改为凸缘轮，彻底改变了原双链轮成本高，易脱链的缺陷。

6、GTD型上轮采用斜边光轮、该轮具有自定心的作用，可避免输送带跑偏。

7、本机型在下部设有料位器和速度控制器，用户可根据需要造取，以达到电自动控制的目的。

8、本机涨紧装置有两种，对于提升高度不大于25m高的机型，一般选用丝杆涨紧，对于提升高度大于25m的机型，选用重力涨紧，特殊要求，用户订货时请说明。

四、输送能力

GTD型斗式提升机配bd型斗输送能力表

| 斗宽mm |  | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 料斗容积L |  | 2.6 | 4.1 | 6.5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 61 | 102 | 161 | 255 |
| 输送量m³/h | ψ=100% | 45 | 60 | 95 | 135 | 210 | 290 | 460 | 655 | 1050 | 1500 | 2080 |
|  | ψ=75% | 34 | 45 | 71 | 101 | 158 | 218 | 345 | 491 | 788 | 1125 | 1560 |
| 最大提升高度m |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

GTD型斗式提升机配ad型斗输送能力表

| 斗宽mm |  | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 料斗容积L |  | 1.6 | 2.9 | 4.6 | 7.4 | 12 | 19 | 29 | 47 | 74 | 117 | 184 |
| 输送量m³/h | ψ=100% | 32 | 42 | 70 | 100 | 155 | 220 | 335 | 480 | 760 | 1090 | 1500 |
|  | ψ=75% | 24 | 32 | 53 | 75 | 116 | 165 | 251 | 360 | 570 | 818 | 1125 |
| 最大提升高度m |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

GTH型斗式提升机配bh型斗输送能力表

| 斗宽mm |  | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 料斗容积L |  | 2.6 | 4.1 | 6.5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 61 | 102 | 161 | 255 |
| 输送量m³/h | ψ=100% | 30 | 47 | 65 | 100 | 145 | 205 | 350 | 475 | 720 | 1135 | 1800 |
|  | ψ=75% | 23 | 35 | 49 | 75 | 110 | 154 | 262 | 356 | 540 | 851 | 1350 |
| 最大提升高度m |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 40 | 40 |

GTH型斗式提升机配ah型斗输送能力表

| 斗宽mm |  | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 料斗容积L |  | 1.6 | 2.9 | 4.6 | 7.4 | 12 | 19 | 29 | 47 | 74 | 117 | 184 |
| 输送量m³/h | ψ=100% | 21 | 33 | 45 | 75 | 110 | 155 | 255 | 345 | 520 | 825 | 1300 |
|  | ψ=75% | 16 | 25 | 34 | 56 | 110 | 155 | 255 | 345 | 520 | 825 | 1300 |
| 最大提升高度m |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 55 | 55 |

五、提升机使用维护事项

1．本机在工作过程中应有固定操作人员，操作人员必须具有一般技术知识，并应熟悉本机性能。

2．本机的先用（输送物料特性、工作条件、输送量等）应严格遵守说明书的一切规定。

3．使用单位对本机应订立设备维修、安全操作规程交付操作人员遵守，操作人员必须具有交接班制度，认真检查各部分工作情况。

4． 向本机喂料应均匀，不宜过多，以免使下部被物料堵塞。

5． 本机在工作时，所有检视门必须全部关闭。

六、售后服务

1、易损件以合理价格配套供应，亦可教会用户自行制作；

2、免费指导安装调试和培训操作维修人员；

3、不断把最新技术及工艺信息提供给客户，以使您的设备水平保持先进；

4、客户因使用我厂机器出现问题，我方获得信息1小时内给予答复，并协助解决。

七、随机技术文件

- 安装基础图；

- 产品使用说明书；

- 产品合格证；

- 装箱单。

………………………………………………………………………….

产 品 保 修 卡

承蒙贵单位使用我厂产品，为对用户负责，我厂由售后服务部开展跟踪服务，建立产品信息档案。

一、请妥为保存本卡，详细阅读本书对售后服务的规定，并请配合做好售后服务工作。

二、自出厂之日起，设备免费保修期限为半年，终身维修。请您严格按照使用说明书的要求及注意事项使用。

三、如果是因没按说明书的要求安装使用或者因操作人员麻痹大意，没按规定维护保养、检修等造成的故障或损坏，不在免费维修范围内。

售后服务登记表

| 日 期 | 售后服务内容 |  | 服务人员签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备型号及名称 |  | 设备编号 | 出厂日期 |

单位名称：新乡市特昌振动机械有限公司

厂址:新乡市寺庄顶工业园区60号

邮编：453002

电话：0373-3333030    3333807

传真：0373-3333806

销售热线：13837392940   13837350549

http://www.xxtczd.com        E-mail:xxtczd@163.com