UN1系列电阻对焊机

电阻对焊机的主要焊接工艺及相对优点：

1.电阻对焊机是将两工件端面始终压紧，利用电阻热将接触部分加热至塑性状态，然后迅速施加顶锻压力或不加顶锻压力只保持焊接压力，来完成焊接的方法。

2.与闪光对焊相比，电阻对焊操作简单，价格便宜，焊接效率高。

3.焊接后接头光滑，毛刺小。

4.结构设计精巧，对精细不一的工件焊接容易调整,专用的对焊机控制电路，确保焊接质量。

5.主要用于对焊截面积小于250mm的金属型材，如铁线，管材等等。

主要技术参数：

| 参数 Parameter | 额定容量 Rated Capacity | 额定输入电压 Rated Input Voltage | 额定频率 Rated Frequency | 最大短路电流 Max Short Current | 负载持续率 Rated Duty Cycle | 最大夹紧力 Max Clamping Force | 最大顶锻力 Max Upsetting Force | 冷却水流量Cooling Water Required | 外形尺寸Over Dimensions L*W*H | 平均重量 Average Weight |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 Model No. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UN1-25 | 25KVA | 380V | 50/60Hz | 11000A | 50% | 3900N | 1500N | 150L/H | 90*80*120CM | 300Kg |
| UN1-35 | 35KVA | 380V | 50/60Hz | 15000A | 50% | 3900N | 1500N | 150L/H | 90*80*120CM | 350Kg |
| UN1-50 | 50KVA | 380V | 50/60Hz | 19000A | 50% | 3900N | 1500N | 150L/H | 90*80*120CM | 400Kg |
| UN1-75 | 75KVA | 380V | 50/60Hz | 23500A | 50% | 6100N | 2500N | 200L/H | 90*80*120CM | 450Kg |
| UN1-100 | 100KVA | 380V | 50/60Hz | 26000A | 50% | 6100N | 2500N | 200L/H | 90*80*120CM | 500Kg |
| UN1-150 | 150KVA | 380V | 50/60Hz | 31000A | 50% | 8000N | 3900N | 300L/H | 135*80*160CM | 550Kg |
| UN1-200 | 200KVA | 380V | 50/60Hz | 35000A | 50% | 8000N | 3900N | 300L/H | 135*80*160CM | 650Kg |