漆雾凝聚剂测试方法

第一种油漆废水测试方法：

用带盖子的干净矿泉水瓶取半瓶自来水，加入2-3瓶盖A剂摇匀，然后加3-5滴油漆用力摇匀，大概摇30下左右，看油漆是否呈漂浮粉末状，视觉上油漆脱掉粘性即可。再加入2-3瓶盖B剂摇匀，会马上呈现上浮状态，沉淀5-10分钟即可。（如油漆呈现悬浮状态，但水质不清澈，需再次加入1-2盖B剂）

第二种喷涂废水测试方法：

用带盖子的干净矿泉水瓶取半瓶喷涂废水，加入2-3瓶盖A剂用力摇匀，在加同等B剂用力摇匀。（大约30-40下）

如水质不清澈，用试纸测试水的酸碱度，如低于8需要加液碱或白灰水（几滴即可）调节。