有机硫TMT-15（15%水溶液）技术数据表

| 别 名： | 1.3.5-三嗪-2.4.6-三硫醇三钠盐、2.4.6-三硫醇基钠硫代-1.3.5-三嗪、三巯基-S-三嗪三钠盐 |
| --- | --- |
| CAS号： | 17766-26-6 |
| 含 量： | ≥15%W/W |
| 物理性质 |  |
| 外观、形态： | 无色至略带淡黄色液体 |
| 气 味： | 无 |
| 密 度: | ≥1.15 g/cm3 , 20℃以下 |
| 沸 点： | 101℃ |
| 熔 点： | -3℃ |
| PH 值： | ≥11.7 |
| 化学性质 |  |
| 分 子 式： | C3N3S3Na3 |
| 分 子 量： | 243.22g/mol |
| 包装材料： | 本品用25kg、或200kg专用塑料桶包装 |
| 安全性： | 处理安全、对人体无害。 |
| 注意事项： | 对眼睛有刺激性，若眼睛不慎接触到此产品，要立即用大量清水冲洗并咨询医生。使用时需配戴手和眼的防护装备。不要将产品与氧化剂混合。 |
| 储藏条件： | 避免阳光直射，不可冷冻。（本品在低温下会发生结晶，受热或受潮时会发生再溶解。） |
| 货物运输条件： | 不属于危险品 |
| 应用范围： | 用于各类废水中单价，二价重金属沉淀，特别适用于处理Hg、Cu、Cd、Ag、Pb、Ni、Sn、Zn、Mn、Cr |
| 保质期： | 12-18个月 |

有机硫TMT-15产品说明书

TMT-15产品简介

TMT-15产品是一种有效去除各种废水中重金属，环境友好型，无毒性重金属去除剂

TMT-15是一种重要的重金属离子处理剂，能与水溶液中的大多数一价和二价的重金属离子，如：Fe2+/ Fe3，+Ni2+，Pb2+，Cu2+，Ag+，Zn2+，Cd2+，Hg2+，Ti+以及Cr3+等离子形成稳定的化合物而沉淀出来，从而达到去除重金属离子的目的。

经TMT-15处理后所形成的沉淀物不会被雨水等物质溶解，不存在2次污染环境问题

应用领域:

燃煤电厂(湿法脱硫工艺)的脱硫废        印制电路板制造厂废水

电镀厂废水       石油化工厂废水       采矿选矿业废水

垃圾焚烧厂        煤动力厂            金属加工厂

电池制造厂废水    精密机械制造厂       照相漂洗液产生的废水

汽车生产厂废水    制铁厂废水           各种化工废水

有色金属加工厂废水       酸洗工艺

有机硫TMT-15（15%水溶液）使用说明

一、TMT-15（15%水溶液）处理重金属废水的工艺流程图：

收集废水→调节PH值8-12(详见附表)→硫酸亚铁（如没有可加焦亚硫酸钠或硫酸钠）→搅拌下加入重捕剂TMT15→加入少量絮凝剂快速搅拌3-5分钟→静置沉降→过滤→处理后的水达标.

二、使用方法：

1.实际使用前，可根据上述的工艺做规模为1L的小试。

2.处理废水时要将PH值调整在8-12之间，这样效果最佳。

3．添加适量亚铁作为搭桥。

4..根据废水中重金属离子的含量，确定TMT重捕剂用量。

5.可以连续或分批加入废水中，充分搅拌均匀，搅拌时间约30分钟。

6.加入适量有机絮凝剂，可采用非离子型，强阳离子型和强阴离子型。快速搅拌后再慢速搅拌。

7.过滤分离出含量-TMT沉淀物，过滤后的水即为达标的水。

8.根据实际情况，可先用碱中和作用去除大部分重金属离子，剩余金属离子络合物作用重捕剂沉淀。

三.TMT-15（15%水溶液）对各种离子的用量参考：

见表：10ppm重金属离子使用TMT-15（15%水溶液）用量(此数据仅供参考，以实际为准)

| 序号 | 重金属离子 | PH值 | TMT15用量L/G |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cd2+ | 10 | 0.10 |
| 2 | Cu2+ | 10.5 | 0.18 |
| 3 | Pb2+ | 10 | 0.055 |
| 4 | Ni2+ | 11.5 | 0.20 |
| 5 | Zn2+ | 10 | 0.20 |
| 6 | Hg2+ | 10 | 0.06 |
| 7 | Cr2+ | 11 | 0.06 |
| 8 | sn2+ | 10 | 0.06 |
| 9 | A13+ | 9 | 0.06 |
| 10 | Fe3+ | 9 | 0.04 |
| 11 | Mn | 11 | 0.1 |

TMT-15（15%水溶液）的特点

1.安全性高。TMT-15（15%水溶液）无毒，对环境无害，无难闻气味，沉淀金属时不会产生有毒物质，可放心使用。

2.去除效果好。TMT-15（15%水溶液）在广泛的PH值范围内有效，可用于处理酸性废水和碱性废水，不论废水中重金属离子浓度高低，都能达到去除效果。当多种金属离子共存时，也能同时去除；当重金属离子以络合盐形式（EDTA,四胺等）存在时，不能用氢氧化物沉淀法去除完全时，TMT-15（15%水溶液）能发挥良好的去除作用。TMT-15（15%水溶液）在沉淀重金属时不受废液中共存盐类的影响。

3.絮凝效果佳。金属沉淀物为粗絮体，沉降快速，易于固液分离。

4.沉淀物稳定。金属沉淀物很稳定，即使在200-250℃高温也不会释放出重金属，金属沉淀物在稀酸溶液中不渗出，没有二次污染，作土地处置时安全。

5.处理方法简单，污泥脱水容易。

技术参数：

选择性：Hg2+＞Ag+＞Cd2+＞Cu2+＞Pb2+＞Zn2+＞Ni2+＞Cr3+＞Fe2+＞Mn2+＞Fe3+

备注：由于废水的复杂性，不同的废水，请务必通过实验来验证上述推荐数据。

TMT-15与各种重金属离子反应的颜色 (重金属离子螯合盐颜色)：

Cu2+棕黑色、Ni2+淡黄绿色、Pb2+白色、Zn2+乳白、Cd2+白色、Hg2+白色、Cr3+土黄色、Fe3+/Fe2+浅棕色、Al3+浅棕色