尊敬的金科星用户：

感谢您选择、使用金科星产品。

金科星产品质量优，性能佳。为了方便您使用，请您详细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。自始至终金科星的优质服务将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按照说明书上的电话、地址联系，我们时刻恭候为您服务。

金科星---靠品质取胜！

由于产品的升级、改进，您所购买的金科星产品可能与说明书中介绍不完全一致，请多关注！

目       录

一、概述	3

1.1、产品简介	3

1.2、型号及含义	3

1.3、工作环境	4

二、技术特征	4

三、工作原理	5

四、安装与使用	5

五、运输与贮存	5

六、订货须知	6

敬告用户：	7

# 一、概述

## 1.1、产品简介

该产品与ZMK-127-Z风门控制用电控装置主机配套使用，在矿井巷道风门附近形成检控区域，当人或车辆经过时，该红外线传感器检测到信号，从而为本风门主机提供信号，使其达到风门自动开或关。

产品图片见图1。

图1、红外线传感器

## 1.2、型号及含义

# G     H     W        5

感应距离

红外

本质安全型

传感器

## 1.3、工作环境

a、环境温度：0～40℃；

b、相对湿度：不大于95％（25℃）；

c、大气压力：80～106kPa；

d、在有甲烷煤尘爆炸性混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体场合使用。

# 二、技术特征

1、工作电压：DC24V；

2、工作电流：≤15mA；

3、输出信号电压：高低电平（默认高电平24V)；

4、本安参数：Ui：DC12.3V；Ii:15mA；Ci：0μF；

Li:0mH；

5、感应距离：≤5m。

# 三、工作原理

本红外线传感器安装在风门的两边，形成一条不可见监视线，当人或车辆经过时，该传感器自动检测，为ZMK-127Z风门控制用电控装置主机提供信号，使其本风门控制主机自动开或关。

# 四、安装与使用

1、本红外线传感器安装在风门的两边，每边一套。

2、维修时不得改变本安电路和与本安电路有关的元器件的电气参数、规格和型号！

3、产品只能与说明书中规定动作的设备配接,与其他配接必须经过防爆检验。

# 五、运输与贮存

- 包装好的产品适于公路、铁路、水路、航空运输。运输中要求防雨、防摔砸，产品应存放在通风良好和不含对产品有害气体的库房内。

# 六、订货须知

1、订单上需注明产品名称、型号、订货数量及要求交货日期。

2、订单上还应注明收货单位、名称、联系人、详细通讯地址、托运方式及到站地点。

3、包装运输费由需方负担。

敬告用户：

为更好的售后服务优质化，我公司专门制定了金科星用户指导安装维修卡，请您务必配合我们在“服务单位意见”一栏里填写您们的意见后，交给专门售服人员。如果你感到服务不满意，可拒绝在安装、维修卡上签字，并向我公司反映，我公司会及时进行处理，保证您的满意。

附：金科星用户指导安装、维修卡

| 服务单位 |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 购货日期 |  |  | 保修期内□ |  |  |
| 产品型号 |  | 产品编号 |  |  | 保修期外□ |  |  |
|  |  |  |  |  | 指导安装□ |  |  |
| 故障现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分管领导意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 售服人员 |  |  | 工作起止时间 |  |  |  |  |