东风牌5160TDYD5型多功能抑尘车

| 【主要技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 309 |
| 产品名称 | 5160TDYD5型多功能抑尘车 | 产品号 | ZM9435VW032 |
| 总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 9.98 |
| 额定载质量(Kg) | 9505,9570 | 外形尺寸(mm) | 7750,8300,8500×2500×3200 |
| 整备质量(Kg) | 6100 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |  | 准拖挂车总质量(Kg) |  |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 |  |
| 接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1440/2360,1250/2550 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 |
| 轴荷(Kg) | 5800/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 1,罐体有效容积:9.98立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,当轴距(mm)为3950时,罐体尺寸(mm)为4000×2300×1500,当轴距(mm)为4500或4700时,罐体尺寸(mm)为4500×2200×1400;2,车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7750/3950/1440/2360,8300/4500/1440/2360,8500/4700/1440/2360,7750/3950/1250/2550,8300/4500/1250/2550,8500/4700/1250/2550;3,侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸(mm):50×150,离地面高度(mm)530;4,ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产企业是威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5,随底盘选装驾驶室;6,文字喷涂位置,车辆颜色及局部细节可变化。专用装置:抑尘雾炮 , 型号:LM-40 厂家:湖北龙马汽车装备有限公司。 |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘（二类） |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车新疆有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 7240,7790,8390,7010,7560,8160,7990,7760,7500,8900,9000×2500,2380,2425,2475×2610,2660,2710,2760,2815,2870,2925,2980,3030 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 轮胎规格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
| 钢板弹簧片数 | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1800,1860,1830 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 |