全钢实验台材质说明

1、材质：全柜体采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。

2、配件：

滑轨：16寸DTC专用滑轨，静音顺滑。

合页：采用DTC牌铰链，115度打开。

调整脚：采用直径φ8mm，着地部分外六角尼龙，总高为25MM，可调高度为15MM。

拉手：一字型与门一体，折弯液压而成。

3、钣金加工工艺：

板材下料：采用德国进口的2000W数控光纤激光切割机，速度高，下料快，工差小。

折弯：全自动数控折弯，机械人操作，精度高，误差少。

焊接：点焊和氩弧焊。

4、柜体结构：

每个单元均可拆装结构，包装小，装安前搬运方便，体积小不易碰到实验室的过道及楼梯，上楼容易，移动快捷。

5、组装：

规格多，组合灵活，根据房间大小，可以任意组合成需要的实验台（边台或中央台），亦可选配吊柜，柜体从300主机柜到1000双门双抽柜，每隔25MM就有一个单元柜，还配有带抽屉坐位、带键盘架坐位和空坐位，

6、颜色：

柜体为主流时尚灰色，踢脚线颜色为深灰色与房间的踢脚线相近。