LX-24HA 型高频便携式动物专用X射线机

产品名称：高频便携式动物专用X射线机

型号：LX-24HA

LX-24HA型高频便携式动物专用X射线机是我公司为了满足国内外客户的需求而研发的，此产品一经推出便受到了国内外器械公司和动物医生的关注，并已出口到澳大利亚、南非、南美、东南亚等国家，其技术参数及特点较LX-20A型更加优异。

特点:

- 集高频高压发生器、主控系统、智能化计算机系统、数码显示及限束器于一体，精密紧凑设计制造，小巧轻便应用场所灵活多样

- 采用高频逆变技术及计算机闭环调整系统，产生稳定高压输出，可获得高质量影像结果

- 采用KV、mAs两钮调节摄影叁量，并由高亮LED数码管显示，软件确定联锁保护条件，可翻转显示及操作，方便医生多方位多角度操作

- X光管球置于铅筒内，泄漏射线得到有效屏蔽，更加保护环境和操作人员安全.

- 预置20个摄影条件，用户可根据自身要求进行修改和存储

- 摄影时间由微机精确控制，摄影结束后主机自动延时30S，可有效控制摄影间隔，避免过载使用，实现自动保护

- 手控、遥控双控制摄影功能

- 采用微机监控各种故障源，一旦发生故障，微机切断所有输出，并显示故障代码，识别故障原因

- 适用于各种尺寸暗盒

结构性能：

- X射线机悬挂于支架上即可迅速开展投照。

- X射线机机身悬于支架上可左右≥±90°旋转，X射线管头可作90°翻转，便于不同角度投照。

- 支臂可上下移动、随动平衡并有锁止装置。

- X射线机机身18.6Kg，携带运输更加方便。支架23Kg，不同场所移动更灵活。

- 支架可迅速拆卸折叠后放入小车后备厢，出诊更加方便。

技术参数：

摄影最高管电压： 100kV/24mA

摄影最高管电流：60 mA

摄影最大输出功率： 2.4kW

曝光时间： 0.008s～3.33s

MAS调节范围： 0.5mAs～160mAs共分46 档

KV调节范围： 40kV～100kV步进2KV共分31档

主频：30kHz

最大辐射野：焦点至影像接收屏（SID）为65CM 时不大于35CMX35CM

最小辐射野：焦点至影像接收屏（SID）为100CM时不大于5CMX5CM

焦点尺寸： 1.5mm

电源： 单相交流220V±10%；

频率50Hz±1Hz；

内阻：≤1.0Ω；

电源容量：≥3.5kVA

电击防护类型属于：I类B型

重量：18.6KG

应用范围：动物疫病防制中心、科研机构实验室，高等院校、医药医学研究，水产研究、畜牧兽医站，海关缉毒兽医检验和动物医院、马术俱乐部、野生动物园等多种领域。

高频便携式动物X光机可与数字化DR完美结合成数字化成像系统，及时操作、及时成像和及时诊断，提供了高质量的诊断图像。