# Vantage Pro 2自动气象站

Vantage Pro 2 气象站采用一体化设计，大屏幕液晶图形显示，不同类型的站可采集风、温、湿、光照、雨量、太阳辐射、紫外辐射、气压、露点、土壤水分、土壤温度、叶面湿度、ET等气象因子，并可自动生成NOAA气象报告和趋势分析，配合软件更可以实现网络远程数据传输和网络实时气象状况监测，并可以通过配置GPRS/CDMA远程控制模块实现远程控制和数据传输。

技术参数：

| 风速 | 测量范围：1-67m/s 精度：5％ 分辨率：±5% | 气压 | 测量范围：880-1080hPa 精度：±1.0hPa 分辨率：0.1hPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 风向 | 测量范围：0-3600 精度：±70 分辨率：10 | 叶面湿度 | 测量范围：0-15 精度：±0.5 分辨率：1 |
| 空气温度 | 测量范围：-40到+65℃ 精度：±0.5℃ 分辨率：0.1℃ | 相对湿度 | 测量范围：0-100% 精度：±3% 分辨率：1% |
| ET | 测量范围：天 0-999.9mm；月0到1999.9mm；年0到1999.9mm 精度：±5% 分辨率：0.1mm | 紫外辐射 | 反应波段：290-390nm 测量范围：0-199MEDs 精度：±5% 分辨率：0.1 MEDs |
| 降雨量 | 测量范围：天 0-9999mm；月0到19999mm；年0到19999mm 精度：±4% 分辨率：0.2mm | 太阳辐射 | 反应波段：300-1100nm 测量范围：0-1800W/m2 精度：±5% 分辨率：1W/m2 |
| 土壤温度 | 测量范围：-40到+65℃ 精度：±0.5℃ 分辨率：1℃ | 土壤湿度 | 测量范围：0-200cb 分辨率：1cb |
| 露点 | 测量范围：-76到+54℃ 精度：±1.5℃ 分辨率：1℃ | 降雨速率 | 测量范围：0到1999.9mm/hr 精度：±5% 分辨率：0.1mm |
| 风寒 | 测量范围：-79℃到+54℃ 精度：±1℃ 分辨率：1℃ | 温度/湿度/光照/风指数 | 测量范围：-68到+64℃ 精度：±2℃ 分辨率：1℃ |
| 工作温度 | 主机可工作-40到+70℃ | 存储容量 | 128K非丢失内存 |
| 采样间隔 | 1、5、10、15、30、60或120分钟, 60分钟采样,可存储106天数据 | 无线传输距离 | 300米（平原地带）或典型的60-120米（有墙等阻隔） |

无线站可选配置：

|  | Vantage Pro2无线标准站 | 无线集成标准站 | Vantage Pro2无线加强站 | 无线集成加强站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Wireless Vantage Pro2 | Wireless Integrated Sensor Suite | Wireless Vantage Pro2 Plus | Wireless Integrated Sensor Suite Plus |
| 编号 | 6152EU | 6322 | 6162EU | 6327 |
| 风速风向传感器（12m电缆） | √ | √ | √ | √ |
| 外部空气温湿度传感器 | √ | √ | √ | √ |
| 内部空气温湿度传感器 | √ |  | √ |  |
| 气压传感器 | √ |  | √ |  |
| 雨量桶 | √ | √ | √ | √ |
| 太阳辐射传感器 |  |  | √ | √ |
| 紫外辐射传感器 |  |  | √ | √ |
| 无线Vantage Pro2控制台* | √ |  | √ |  |
| 太阳能板 | √ | √ | √ | √ |
| 锂电池 | √ | √ | √ | √ |

*需要购买WeatherLink 数据采集卡和软件方可以存储数据；

*控制台若放置在野外工作，需购买防水机箱；

有线站可选配置：

|  | Vantage Pro2 有线标准站 | 有线集成标准站 | Vantage Pro2有线加强站 | 有线集成加强站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Cabled Vantage Pro2 | Cabled Integrated Sensor Suite | Cabled Vantage pro2 Plus | Cabled Integrated Sensor Suite Plus |
| 编号 | 6152CEU | 6322C | 6162CEU | 6327C |
| 风速风向传感器（12m电缆） | √ | √ | √ | √ |
| 外部空气温湿度传感器 | √ | √ | √ | √ |
| 内部空气温湿度传感器 | √ |  | √ |  |
| 气压传感器 | √ |  | √ |  |
| 雨量桶 | √ | √ | √ | √ |
| 太阳辐射传感器 |  |  | √ | √ |
| 紫外辐射传感器 |  |  | √ | √ |
| 有线Vantage Pro2控制台（30米电缆） | √ |  | √ |  |

说明如下:

*无线站如果需要24小时换气型温湿度辐射罩, ;

*有线站Vantage Pro2控制台需要交流电源供电；

*需要购买WeatherLink 数据采集卡和软件方可以存储数据；

*控制台若放置在野外工作，需购买防护机箱(见后面”可选附件”说明)和考虑如何供电等;

*如果考虑不要数据.只要数据存储,控制台可改选为气象使者.见后面”可选配件”说明.

无线生态环境站配置：

| 名称 | 编号 | 基本配置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无线风速风向监测站 Wireless Anemometer Transmitter Kit | 6332OV+6410 | 风速风向传感器、无线发射器、锂电池、太阳能板 |  |  |
| 无线温湿度监测站 Wireless Temperature/Humidity Station | 6382OV | 温湿度传感器、辐射罩、无线发射器、锂电池（正常情况下电池可使用1年时间） |  |  |
| 无线叶面湿度和土壤湿度/温度监测站（简装版） Wireless Leaf&Soil Moisture/Temperature Station | 6345OV | 无线发射器、锂电池、太阳能板：可选加传感器；叶面湿度2个；土壤湿度4个；土壤温度4个（传感器需另行选购） |  |  |
| 无线叶面湿度和土壤湿度/温度监测站（完全版） Wireless Complete Soil Moisture/Temperature Station | 6345CSOV | 无线发射器、锂电池、太阳能板、土壤湿度传感器4个；土壤温度传感器4个（可添加2个叶面湿度传感器） |  |  |
| 无线温度监测站 Wireless Temperature Station | 6372OV | 不锈钢温度传感器（3.6米电缆）、无线发射器、锂电池 |  |  |

*无线生态环境站配置均不包含无线Vantage Pro2控制台

可选配件：

| 名称 | 编号 | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白天换气型防辐射罩 | 7747 | 提高空气温湿度的测量精度（无线站专用）,只有在有足够日光时可用 |  |  |
| 太阳辐射传感器 | 6450 | 可加装在标准站上使用 |  |  |
| 紫外辐射传感器 | 6490 | 可加装在标准站上使用 |  |  |
| 辐射传感器安装支架 | 6673 | 加装辐射传感器可选购此支架 |  |  |
| 叶面湿度传感器 | 6420 | 电缆12m |  |  |
| 土壤湿度传感器 | 6440 | 0-200cb;电缆4.6m |  |  |
| 不锈钢温度传感器 | 6470 | 电缆4.6m |  |  |
| 风速风向传感器 | 6410 | VANTAGE PRO 站用 |  |  |
| 雨量桶 | 7852 | VANTAGE PRO 站用 |  |  |
| 无线中继器 | 7627OV | 当无线气象站主机和无线控制台之间因距离太远时导致无法通讯，可选用本配件。转发距离300m（平原地带）或典型的60-120米（有墙等阻隔），太阳能供电 |  |  |
| 长距离无线中继器 | 7654OV | 无线气象站主机和无线控制台的因距离太远导致无法通讯，可选用本配件，本配件和7656全向天线配合使用后，可将无线发射频率延长到周围476米，若和7660八木定向天线使用，可将无线发射频率延某个方向延长到1.5公里。一个长距离无线中继器可配2个天线。（若不配天线使用传输距离为300米）。 |  |  |
| 全向天线 | 7656 | 配合7654OV长距离无线中继器使用。 |  |  |
| 八木定向天线 | 7660 | 配合7654OV长距离无线中继器使用。 |  |  |
| WeatherLink 中英文软件和数据存储卡 | 6510USB/6510SER | 可设置1、5、10、15、30、60、120分钟采样间隔，在启用所有传感器的情况下，60分钟采样,可存储106天数据，包括2.4米数采与PC连接电缆，可同时记录几个共用无线Vantage Pro2控制台的站数据。 |  |  |
| 三角支架 | 7716 | 用于安装气象站主机，尺寸762*838*1320mm。 |  |  |
| 1米安装杆 | 7717 | 直径33mm，可用于安装集成站或单独传感器等。 |  |  |
| 无线控制台太阳能供电套件 | 6610 | 给放置在野外的6312无线Vantage Pro2控制台或6316无线气象使者供电。 |  |  |
| 有线控制台太阳能供电套件 | 7707 | 给放置在野外的6312C有线Vantage Pro2控制台或6316C有线气象使者供电。 |  |  |
| 无线Vantage Pro2 控制台 | 6312EU | 用于无线气象站，内置气压和内部温湿度传感器，用于接收和实时显示气象数据，控制气象站主机工作，和WeatherLink数据存储卡配合使用可存储数据、下载处理数据。1个控制台最多可接收8个气象站的数据。 |  |  |
| 有线Vantage Pro2 控制台 | 6312C | 用于有线气象站，通讯电缆30米。 |  |  |
| 有线站加长连接电缆 | 7876 | 连接主机和控制台； 60米 |  |  |
| 无线气象使者 | 6316EU | 用于无线气象站，内置气压和温湿度传感器，需要太阳能电源、交流电源或电池供电。结合WeatherLink数据采集卡配合使用可存储数据、下载处理数据。 |  |  |
| 有线气象使者 | 6316CEU | 用于有线气象站，内置气压和温湿度传感器，需要太阳能电源，交流电源或电池供电。结合WeatherLink数据采集器配合使用可存储数据、下载处理数据 |  |  |
| 多用途防护箱 | 7728 | 可放置气象使者或警报输出模块等（95X240X320mm） |  |  |
| 完全系统防护箱 | 7724 | 用于防护在野外放置的控制台或气象使者。尺寸：395X195X345mm, |  |  |
| 雨量桶加热附件 | 7720EU | 放至于雨量桶内，冬季加热融化雪，从而测量降雪量。需要现场有220V交流电 |  |  |
| CDMA远程控制模块 (中国) | 1330 | 采用CDMA网络实现远程控制气象站主机（CDMA SIM卡用户自配）。 |  |  |
| GPRS远程控制模块(中国) | 1010 | 采用GPRS网络实现远程控制气象站主机（GPRS SIM卡用户自配）。 |  |  |
| 10W太阳能板和控制器(中国) | SH-10 | 含控制器,给远程控制模块等供电用 |  |  |
| 系统防护箱(中国) | 7724-C | 用于防护在野外放置的气象使者和GPRS发射器等 |  |  |

产地：美国