## KDLED700手术无影灯

| 技术参数 | LED700 |
| --- | --- |
| 照度（可调） | 40,000-180,000Lux |
| 灯泡数量 | 80颗 |
| 灯泡类型 | LED |
| 灯泡平均寿命 | ≥80，000h |
| 色温（可调） | 3700K ～5000K |
| 显示指数(可调) | 85～98 |
| 聚焦深度 | 50-180cm |
| 光斑直径 | 160-280mm |
| 亮度调节 | 1%-100% |
| 消耗功率（W） | 80 |
| 术者头部升温 | ﹤1℃ |
| 电源电压 | AC100-240V 50/60HZ |

产品特点：

1、真正的冷光源

★采用新型LED冷光源，节能环保和超长使用寿命高达8万小时以上。医生头部升温﹤1℃。

★LED不产生红外线和紫外线辐射，无卤素无影灯对创面造成的温升和组织损伤，加快术后伤口愈合，并且没有辐射污染。

★LED色温恒定，色温色彩不衰减，柔和不刺眼，非常接近自然太阳光线。

2、卓越的无影效果

★灯头采用最科学的弧度，内置八分区，模具化，多点光源设计，光斑调节灵活，使光斑照度更均匀，当手术灯被部分遮挡时，同样能达到完美的无影效果。

★灯盘回转半径：≥182cm，灯头可下拉近垂直地面，方便各种角度的照明。

3、极佳的深度照明

★采用计算机辅助模块化设计，多颗LED光柱聚焦照射，产生1200毫米以上光柱的深度照明，中心照度最高达180000lnx以上，并提供接近自然日光的3700K-5000K可调色温，真实反映人体组织颜色，完全满足各类手术照明需要。

4、先进的控制系统

★采用液晶显示按键式控制，可进行电源开关、照度、色温等调节，满足医护人员对不同病人手术亮度的要求。

★数字记忆功能，自动记忆适合的照明度，再次开启时无需进行调试。

★多个相同功率多组多路集中控制方法，保证单路单颗LED损坏不影响手术照明要求。

5、万向悬挂系统

★旋转大臂，采用新型合金材料制成八棱型。

★平衡系统采用进口臂弹簧组件，结构轻巧、便于操控、定位精确，能够提供最大的调节范围。

★具备疲劳校正装置和定位手感调节装置，常时间使用后便于定位调校。

6、 现代化层流灯头

★圆形超薄设计，最厚处不超过10CM，可获得极佳的层流效果。

★灯罩壳为进口铝材质，灯头中置手柄可拆卸，耐134℃高温高压消毒，方便调节、灵活定位。

配 置 清 单

1、700灯头、调光系统                                  1只

2、旋转臂                                              1套

3、平衡臂                                        1套

4、变压器组合件                                        1套

5、手柄外套                                           2只

6、内六角扳手                                          1套

7、固定板                                              1块

8、安装固定螺栓、垫圈、螺母                           1套

9、托架、托罩                                         1套

10、固定座                                              1只

11、产品合格证书                                        1份

12、使用说明书                                          1份