产品展示

超声波测厚仪

规格型号：产品应用：

应用于生产设备中各种管道和压力容器进行厚度测量，也可以对各种板材和各种加工零件作精确测量。能测试任何硬材料、铝、紫铜、黄铜、锌、聚乙烯、聚氯乙烯、灰铸铁、及其它任何超声波的良导体厚度。如刚、铸钢、玻璃、陶瓷、塑料。

产品概况产品详情产品配件

* 采用最新的高性能、低功耗微处理器技术。

* 双向测量，对于测量范围内的物料，已知声速可测厚度，已知厚度可测声速。

* 自动记忆材料代码和声速值，方便使用。

* 具有耦合状态提示功能。

* 自动关机、手动关机功能。

* 采用 USB、RS-232C 数据线输出与 PC 进行数据采集。

外壳材料

铝合金

显示器

四位大屏幕背光数字显示

传感器

超声波5MHzΦ10

测试范围（公/英制）

0.75~400 mm（45#钢，由探头决定)

电池电压指示

低电压提示

声速测量

1,000~9,999 m/s

管材测量下限

Φ20 x 3.0 mm

校准块

包括

分辨率

0.01 mm / 0.1 mm

测量精度

0.5%H+0.05（H为被测材料厚度）

自动记忆材料代码和声速值

关机

自动关机、手动关机

工作条件

温度： 0~40°C， 湿度： < 85 %RH

电源

2节5号电池

尺寸

130x76x32 mm

重量

约 340 g （不含电池）

标准配置：

1. 主机.............1台

2. 5MФ8传感器......1个

3. 耦合剂...........1支

4. 便携盒...........1个

5. 说明书...........1份

可选附件：

1. 6MФ6小管径传感器：测量范围(钢): 1.0-50.0mm 允许接触温度 0~50℃

2. 5MФ12高温传感器 ：测量范围(钢): 4.0-100.0mm 允许接触温度 60~300℃

3. 曲面传感器

4. USB, RS232C通讯电缆和软件