输出

输出功率容量                                            3.75 K瓦数 / 5.0 kVA

最大可配置功率(瓦)                                      3.75 K瓦数 / 5.0 kVA

额定输出电压                                            230V

输出电压注释                                            可设置为220、230或240 输出电压

输出电压失真                                            满负荷时低于 5%

输出频率(与主频率同步)                                  47 - 53 Hz（50 Hz 标称值）, 57 - 63 Hz（60 Hz 标称值）

拓朴                                                    在线互动式

波形类型                                                正弦波

输出连接                                                (4) IEC 320 C13 (备用电池)

(1) IEC 320 C19 (备用电池)

(4) IEC Jumpers (备用电池)

转换时间                                                2ms typical

输入

额定输入电压                                           230V

输入频率                                               50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)

输入端子类型                                           Hard Wire 3-wire

工作电压范围                                           174 – 286V

可调整的输入电压范围                                   168 - 302V

电源线数目                                             1

电池与运行时间

电池类型                                               没有内部电池 - 使用外部电池系统

预期电池寿命（年）                                     3 - 5

RBC™ 数量                                             1

可自动检测、可扩展的延时时间                           1

可选用电池                                             APC-Smart-UPS-XL-5000VA-230V-

通讯与管理

接口端口（多个）                                    DB-9 RS-232 , RJ-45 10 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management

控制盘                                              发光二极管显示在线运行，电池运行，过载和电池需要更换

有声报警                                            电池供电报警，低电报警

紧急关断                                            可选

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值                                      480焦耳

滤波

Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

物理参数

高                                                  439mm , 43.9cm

宽                                                  229mm , 22.9cm

深                                                  665mm , 66.5cm

净重                                                71.36kg

毛重                                                80.91kg

颜色                                                Beige

环境

工作温度                                           0 - 40 °C

工作相对湿度                                       0 - 95 %

操作高度                                           0-3000米

存储温度                                           -15 - 45 °C

存储相对湿度                                       0 - 95 %

存储高度                                           0-15000米

在设备表面1米外可听到的噪音                       67.0dBA

在线热耗散                                         1311.0BTU/hr

相符性

标准质保                                          2年内维修或更换, 现场服务, 有可选择的延长保修期可用