全国供应二手优质GKH虹吸式刮刀卸料离心机、卸料离心机、不锈钢材质、欢迎选购

GKH1250-NA

2600*1800*2100

塑料,石油,粮食,沙子、泥土

卧式刮刀卸料离心机是连续运转、间歇操作的过滤式离心机，其控制方式为自动控制，也可手动控制。离心机操作过程中的进料、分离、洗涤、脱水、卸料及滤布再生等过程一般均在全速状态下完成，单次循环时间短，处理量大，并可获得较干的滤渣和良好的洗涤效果。

GK 系列卧式刮刀卸料离心机广泛应用于化工、食品、轻工、制药、淀粉等行业，对含粗、中、细颗粒的悬浮液均适用，如硫铵、碳铵、聚氯乙烯、木署改性淀粉等。

虹吸式卧式刮刀卸料离心机适合于生产量大、要求滤饼含湿量低并充分洗涤的场合，广泛应用于淀粉、碳酸氢钠、磷酸钙等物料的分离。

主要特点：

1 、采用编程器控制（ PLC 和触摸屏为选装件 ) ，程序设定，无人看护的自动化操作，可实现人机对话，操作、维护方便。

2 、动作元件采用电气 - 液压自动控制。加料、初过滤、洗涤、精过滤、卸料全过程监护。

3 、独立电气控制箱，可实现远距离控制。

4 、安全保护：转速检测，过振动保护（选装件），开盖保护（选装件），电机过载过热保护，刮刀旋转机械电气双重控制。

5 、机壳采用焊接式结构，结构紧凑，机器承载强度更高。

6 、电机与离心机主机为整体安装，方便用户安装和使用，并减小机器占用空间。

7 、全密闭结构，密封件采用硅橡胶或氟橡胶。

8 、独立式液压站，可隔离安装，方便检修。

9 、采用液力偶合器传动 (GK1250 以上机型 ) ，起动平稳，有效保护电机不受过载损害，简化日常保养作业。

10 、设计隔振装置和橡胶减振基础，机器运转平稳，振动和噪声大大降低，改善生产车间和工作环境，减小机器振动对设备和环境的危害。

11 、采用螺旋输送器卸料 (GK1250 以上机型 ) ，对滑移性差的物料，可有效防止堵料。

12 、离心机与分离介质相接触部分的材料均为不锈钢制造，提高了机器的耐腐蚀性能和卫生要求。

13 、虹吸式卧式离心机，采用虹吸原理，生产效率高，比 GK 型离心机 ( 同样转鼓直径 ) 生产能力提高 50% 以上，且滤饼含湿量更低。

14 、虹吸式卧式离心机，配置反冲洗装置（选装件），可对转鼓内残余滤饼层反冲浸泡，以便滤布再生。

虹吸刮刀卸料离心机是一种用于轻工、食品、制药的连续运转、刮刀卸料、间歇操作的过滤离心机

产品结构和特点：

电机带动转鼓达到全速运转后，进料阀门自动开启，悬浮液沿进料管进入转鼓内，其中液相经滤网及转鼓壁滤孔被离心甩出，从机壳上的切向排液口流出，固相物则被截在转鼓内。达到设定的时间后，进料停止，经过给定时间的分离脱水，洗涤阀打开，洗涤液由洗涤管进入转鼓，对滤饼进行洗涤，洗涤结束后继续进行分离，使滤饼达到要求的干燥度，然后卸料，刮刀架旋转，使刮刀切入滤饼层，将滤饼刮下并从料斗中排出。

产品用途：

GKH离心机是一种连续运转、刮刀卸料、间歇操作的过滤离心机。适合于分离含中等颗粒或细颗粒（0.01mm-5mm）的悬浮液，也可分离含短纤维（纤维长度小于4mm）的悬浮液；悬浮液的浓度范围10%-60%。该系列离心机采用液压和电气联合控制方式，可实现较高程度的自动化。进料、脱液、洗涤、卸料等工序既可手动操作，又能采用PLC实现全自动控制。由于卧式刮刀卸料离心机对物料的适应性强，从而广泛用于化工、轻工、食品、制药等行业中的硫铵、硫酸钠、氯化钠、蒽、硼酸、淀粉、农药、合成树脂、氰化钠、氯化钾、碳酸氢钠等百余种。

原理：

卧式虹吸刮刀卸料离心机与普通刮刀离心机相比增加了一个虹吸室和虹吸管装置。过滤时,滤液经滤布通过转鼓上的侧孔流入虹吸室,由一根固定不动的撇液虹吸管将虹吸室内的滤液引出。撇液虹吸管外部与一液压机构连接,通过液压调节撇液虹吸管位置来控 虹吸室内的液面。设滤渣层的厚度为Ｈ′、过滤介质两边的压力差为Δｐ,则过滤速度ｖ=ｋ′ΔｐＨ′(式中ｋ′为比例常数)。  即过滤速度ｖ与过滤介质两边的压力差Δｐ成正比,与滤渣层的厚度Ｈ′成反比。

过滤虹吸刮刀离心机就是在过滤介质的另一侧采用  虹吸原理,增加过滤介质两侧的压力差,从而提高过滤速度ｖ。因此,虹吸式刮刀离心机与普通过滤刮刀离心机相比,其优点是显着的  。悬浮液的过滤情况分为两个相继发生的阶段:悬浮液液面降到滤渣层表面和滤液在滤渣层中继续降落。滤液连续通过阻力不同的滤  渣层,即正常滤渣层和刮刀压实的滤渣层(硬渣层)。不同阶段的过滤时间须分别计算,同时考虑不同滤渣层的总阻力。在相同条件下,  虹吸刮刀离心机过滤速度比普通刮刀离心机快,且根据各操作阶段的不同要求,过滤、甩干、洗涤等速度也很容易调节。

材质：

材质：与物料接触部分可为普通不锈钢、特殊不锈钢、碳素钢、衬塑、钛合金等。

驱动方式：电磁调速电机驱动、普通电机或防爆电机的变频驱动等。

制动方式：机械制动或电制动等。

机盖形式：密闭式大翻盖等。

开盖方式：液动、气动、电动或机械平衡器等

机座形式：SD系列为有基础或无基础型，LD系列均是无基础。

电控方式：半自动、全自动或PLC程序控制等。