全国供应二手XSG系列旋转闪蒸干燥机、旋风闪蒸干燥机、质优价廉、欢迎选购

厂家直销二手闪蒸干燥机、旋风闪蒸干燥机、XSG系列旋转闪蒸干燥机、欢迎电话咨询

厂家供应二手不锈钢闪蒸干燥机、XSG系列闪蒸干燥机、型号齐全、欢迎选购

XSG-6

1800*4500*5000

XSG系列旋转闪蒸干燥机是由热空气切线进入干燥器底部，在搅拌器带动下形成强有力的旋转风场。膏状物料由螺旋加料器进入干燥器内，在高速旋转搅拌桨的强烈作用下，物料受撞击、磨擦及剪切力的作用下得到分散，块状物料迅速粉碎，与热空气充分接触、受热、干燥。

工作原理
  热空气切线进入干燥器底部，在搅拌器带动下形成强有力的旋转风场。膏状物料由螺旋加料器进入干燥器内，在高速旋转搅拌桨的强烈作用下，物料受撞击、磨擦及剪切力的作用下得到分散，块状物料迅速粉碎，与热空气充分接触、受热、干燥。脱水后的干物料随热气流上升，分级环将大颗粒截留，小颗粒从环中心排出干燥器外，由旋风分离器和除尘器回收，未干透或大块物料受离心力作用甩向器壁，重新落到底部被粉碎干燥。

性能特点
◎旋流、流化、喷动及粉碎分级技术的有机结合。
◎设备紧凑，体积小，生产效率高，连续生产，实现了"小设备，大生产"。
◎干燥强度大，能耗低，热效率高。
◎物料停留时间短，成品质量好，可用于热敏性物料干燥。
◎负压或微负压操作，密闭性好，效率高，消除环境污染。
适应物料
有机物：阿特拉津(农药杀虫剂)、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、杀菌丹、草酸钠、醋酸纤维素、有机颜料等。
染料：蒽醌、黑色氧化铁、靛蓝颜料、丁酸、氢氧化钛、硫化锌、各种偶氮染料中间体。
无机物：硼砂、碳酸钙、氢氧化物、硫酸铜、氧化铁、碳酸钡、三氧化锑、各种金属氢氧化物、各种重金属盐、合成冰晶石等。
食品：大豆蛋白、胶凝淀粉、酒槽、小麦糖、小麦淀粉等。

注：1.水分蒸发量是以进风温度为1 80oC，出风温度为80oC 时每小时蒸发的水份， 
  2.除以上型号外可为用户作特殊设计， 
  3.以上装机容量为标准配套，根据物料不同功率配套可明显减少。

旋风闪蒸干燥机，是和高温热风炉的优化组合，干燥强度大、产品性价比高。给用户不仅节省了设备占用空间，大大降低了产品生产的运行费用，从原来烘房20几个小时烘干在粉碎，缩短到瞬间干燥直接成为250目左右的成粉，优化了车间生产环境。

我厂生产的节能型闪蒸干燥机和燃煤热风炉优化组合能耗按500-600kg/h产量煤耗40-50kg/h左右；整套装机容量为45kw左右(相当于雷蒙磨的功率)，节能效果相当明显。先后给很多三盐基硫酸铅企业配套了该设备，使企业降低了运行成本，提高了产品质量，始终立于不败之地，优质的产品质量和完善的售后服务赢得了客户的亲睐和好评